OSCILADOR OVERTONE

- Para gerar sinais em freqüências entre 35 a 85 MHz.

- Como oscilador principal ou de batimento.

- Substituindo as canecas osciladoras (em alguns circuitos).

Este esquema é conhecido por muitos e funciona muito bem em cristais de terceiro harmônico, podendo gerar sinais em terceiro e quinto harmônico.

Esquema

Componentes

A única peça importante é o cristal, que pode ser:

- Cristais de 14,318MHz de placas de PC, oscilam em 42,954MHz (90% dos cristais testados funcionaram).

- Cristais de 24MHz oscilam em 48MHz (sexto harmônico), alguns permanecem em 24MHz.

- Cristais de 16,xxxMHz utilizados em telefones sem fio de 40-50MHz, oscilam entre 48 e 51MHz.

- Cristais identificados como de 35 a 85MHz funcionam normalmente.

- Cristais de 18MHz e de 18,xx MHz oscilam no terceiro harmônico.

Em osciladores para controle de freqüência com Huff Puff, a freqüência do VFO (e do circuito principal) deve ser mais baixa que a do cristal empregado, para evitar problemas.

Montagem

1

2

3

4

4

5

GND

1

2

3

GND

Ajustes

Para ajustar temos que montar este adaptador, que retifica a onda senoidal do oscilador e torna possível a medida com um voltímetro (analógico ou preferencialmente um digital).

Circuito

Montagem

Ajustar a saída do oscilador para 4V ou mais.

Acompanhe com um frequencimetro ligado a saída do oscilador.

Teste o cristal antes de soldar em definitivo.

OSCILLATOR OVERTONE

- To generate signals in frequencies between 35 the 85 MHz.

- As main or beating.

- Replacement of canned oscillator (in some circuits).

This project is popular and oscillates very well with third overtone crystals, being able to generate signals in third and fifth harmonic.

Schematics

Components

The most important part is the crystal that can be:

- 14.318MHz Crystals from PC boards, they oscillate in 42.954MHz (90% of tested crystals oscillate).

-  24MHz Crystals in 48MHz (sixth harmonic), some remain in 24MHz.

- Crystals of 16. xxx MHz used in wireless phones (old band 40-50MHz), they oscillate between 48 and 51MHz.

- Crystals identified as 35 to 85MHz oscillate normally.

- Crystals of 18 MHz and 18. xx MHz oscillate in the third harmonic.

In frequency control oscillators with Huff Puff, the frequency of the VFO (and the main circuit) must be lower than of the used crystal, to prevent problems.

Assembly

Adjustments

To adjust we have that to built this adapter, that rectifies the wave sine of the oscillator and becomes possible the measure with a voltmeter (analog or a digital).

Circuit

Assembly

Adjust to 4V in the output (measuring with an adapter and a voltmeter).

Measure the output frequency with a counter or frequency meter.