Transformando o BIGODINHO no BIGODE

BIGODE – UM TRX 40m CW QSK DE 5W

Vamos dar uma vitaminada na parte de RF do bigodinho e transforma-lo em um QRP de 5 W.

Vamos adicionar um estagio de potencia (PA – Power Amplifier), este estagio emprega um transistor muito utilizado: o 2SC1173 que rende muito bem em CW e custa muito pouco (R$0,70), outros transistores poderão ser utilizados com o BD139, o 2SC2078, 2SC2166, 2SC1969 entre outros.

Esquema

Componentes

01 transistor 2SC1173

01 resistor de 100R 1/4W

02 capacitores cerâmicos de 100nF

Fio 0,5mm de diâmetro AWG #25

Forma de 8 mm de baquelita ou corpo de caneta esferográfica

Montagem

Choque de RF:

Corte 25 mm do tubo de baquelita ou corpo de caneta BIC.

Fure o tubo nas laterais para fixar o fio, com uma broca fina nas laterais transpassando o diâmetro. No caso de corpo de caneta, utilize uma sobra de lide de componente grosso, segure com um alicate de bico em uma das pontas, apóie sobre o corpo plástico no local do furo e esquente o lide com a ajuda do ferro de solda.

Enrole 60 voltas de fio, o fio pode ser de 0,5mm de diâmetro ou mais grosso. O enrolamento fica piramidal, ou seja, com mais voltas no centro.

OU

Enrole 8 voltas de Fio entre 0,4 a 0,7mm de diâmetro em um toroide de um furo (retirado de soquete de lâmpadas econômicas ou de reatores eletrônicos de lâmpadas fluorescentes)

Transformador de acoplamento (ou de impedâncias)

Enrole 40 voltas de fio 0,5mm de diâmetro em um tubo de baquelita ou corpo de caneta BIC, com derivação na 20ª Volta.

OU

Enrole 20 voltas e sobre estas mais 20 Voltas no mesmo sentido.

Ligue as bobinas em serie, mas com as pontas de lados opostos.

Teremos uma bobina bifilar.

O Transistor 2SC1173 vai dissipar cerca de 7W e exige um dissipador de calor apropriado (use isolante e pasta térmica).

As ligações no PA devem ser curtas.

Transforming the BIGODINHO into the BIGODE (MUSTACHE)

BIGODE - a TRX 40m CW QSK 5W

Allow giving more RF power in the bigodinho and transforms it into a 5 W QRP.

We add a PA amplifier using a simple and chip transistor:  the 2SC1173 we made several CW transmitters and it cost U$0.30 (R$0,70), other transistors could be used like BD139, 2SC2078, 2SC2166, 2SC1969 or others.

Schematic:

Components

01 transistor 2SC1173

01 Resistor of 100R 1/4W

02 ceramic capacitors of 100nF

Wire 0,5mm diameter AWG #25

Form of 8mm of bakelite or body of ball pen.

Assembly

RF shock:

Cut 25mm of the bakelite pipe or body of ball pen.

Make two holes in the laterals of the pipe to fix the wire, with a fine drill.

60 turns, the wire can be of 0.5mm diameter or less.

The rolling up is pyramidal or either with more turns in the center.  OR

8 turns of 0,4mm to 0,7mm of diameter in a toroide core (ferrite) (removed from a socket of economic light bulbs or electronic reactors of fluorescent light bulbs)

Coupling Transformer of (or impedances transformer):

40 turns of wire 0,5mm of diameter in a bakelite pipe or body of ball pen, with derivation in 20ª turn.

Transistor 2SC1173 dissipates about 7W of power and it requires a heat sink appropriate size (it uses insulator and thermal folder).

All connections in the PA must be short