PIXIE A RESSONADOR CERÂMICO

Descrição do buffer do VXO

Nos primeiros testes com o VXO com ressonador cerâmico ligado diretamente ao amplificador (PA) tivemos reportagens de piado, para resolver o piado resolvemos estabilizar a alimentação do VXO e "afrouxar" o acoplamento na saída do VXO. A causa típica de piado é o desvio de frequencia causado pela diferença de carga na saída do VXO, entre recepção e transmissão.

Com estas modificações o piado sumiu !

Esquema

[image: image1.png]Pixie buffer 5





Descrição

Amplificador de RF tipo emissor comum básico. Os resistores de 4k7 e de 47k formam um divisor resistivo que polariza a base, a corrente de coletor é limitada pelo resistor de 56 Ohms, o capacitor de .1 µF ligado ao emissor dá passagem total a RF ficando o amplificador com o máximo ganho, nestas disposições. O indutor de 100 µH bloqueia o sinal de RF em direção a fonte, deixando passar a corrente continua para alimentar o transistor. O capacitor de 82pF acopla o sinal de RF para o próximo estágio bloqueando a passagem de corrente contínua. O conjunto do resistor de 100 Ohms com o capacitor de .1µF tem a finalidade de desacoplar o circuito da fonte de alimentação.

Componentes

02 capacitores cerâmicos de .1µF (104) 25 Volts (minimo) valores acima de .01 (103) podem ser utilizados.

01 capacitor cerâmico de 82pF

01 transistor 2N3904 substitutos BC548B, BC548C, BC547B, BC547C, 2N2222

01 resistor de  4700 Ohms 

01 resistor de 47000 Ohms

01 resistor de 56 Ohms

01 resistor de 100 Ohms


Montagem

Placa

Componentes



Testes

Consumo de 12 mA sem sinal.

O consumo aumenta se injetar 60Hz na entrada (dedo).

OKDOK

PY2OHH

t





32mm





5





4





3





2





1





t





16 mm





t





1





2





3





4





5





t





t





1





2





3





4





5





t





entrada





saída





Terra





+ 12V





Jumper








