Montagem do monitor de transmissão de CW (side tone)

Este módulo pode ser considerado um acessório, portanto não é indispensável, dependendo do operador ele pode ajudar muito, como no meu caso.

Existem diversos esquemas na internet e na literatura especializada de osciladores para a prática de telegrafia e de monitoramento de transmissão, que a principio são a mesma coisa.

Depois de  consultar várias fontes, optamos por um circuito publicado na Antenna-Eletrônica Popular AnEP, que desde os tempos do "bigode" PY1AFA o Gil (SK)  é nossa principal referencia, apesar de não contar com tanto apoio como deveriamos dar.

O side tone é parte do circuito do ALFA um transceptor QRP para 20m, publicado em  xx/xx/xxxx por PYxxx.

Esquema

[image: image1.png]side tone
Pixie 6

7 controle




Como podemos observar é um oscilador com filtro T de um transistor, nossa escolha ficou neste circuito pois é um dos que possuem o menor numero de componentes. O circuito oscila em aproximadamente 1kHz.

Para utilizarmos este circuito no Pixie fizemos uma alteração, para que o circuito só atue em transmissão, foi a adição de um diodo para bloqueio de corrente continua em uma direção e para que possamos utilizar a mesma forma de chaveamento do Pixie : o manipulador.

Montagem 

A - Componentes

01 transistor NPN tipo BC548 ou BC547 (com qualquer sufixo adicional A, B ou C)

01 resistor de 220 Ohms

01 resistor de 18 kOhms

02 resistores de 15 kOhms

01 resistor de 2,7 kOhms

Os resistores são de 1/16 ou 1/8 ou 1/4 W

03 capacitores de .1µF (104) cerâmicos 25 V (ou mais)

01 capacitor cerâmico de .01µF (103) cerâmico 25V (ou mais)

01 diodo de sinal tipo 1N4148 ou 1N914  

Diversos : placa de cobre (virgem com 28mm x 14 mm), fios 10 cm comprimento com secção de 0,5 a 0,7 mm2  (1 preto e um vermelho), fio blindado mono com 10cm 

Cortar a placa conforme esquema :


As ilhas devem ser cortadas com  serra manual e o arco deve ser bem inclinado de forma a remover a parte de cobre sem serrar completamente a parte isolante, acertos podem ser feitos com um cortador manual de fórmica e uma régua de metal.

Disposição dos componentes :


Ampliando


As soldas devem ser iniciadas por pontos com maior dificuldade de acesso, devemos ter atenção redobrada nas ilhas com maior número de nós (peças soldadas). 

A conexão do diodo com a contato do manipulador deve ser de fio blindado (o cabo do manipulador tambem) .

Teste

Antes de ligar a placa verifique se não existem curto circuito entre as ilhas, se o transistor e o diodo estão corretamente ligados.

Aplique uma tensão de alimentação entre 5 e 15 Volts. 

Ligue um fone na saída, que deverá emitir um tom de aproximadamente 1kHz.

Caso não tenha som na saída verifique novamente as conexões.

14 mm





8





7





6





5





4





2





3





1





28 mm





7mm





1





3





2





4





5





6





7





8





1





      3





        2





4





         5





        6





7





8








1
3

