RECEPTOR REGENERETIVO PREÁ

Versão tropicalizada do famoso "Desert Ratt", receptor regenerativo para SWLs, hobistas, escoteiros e radioamadores.

Utiliza 3 transistores NPN de uso geral e como amplificador de áudio o LM386. Este receptor pode ser considerado um QRP (baixa potencia) pois na etapa de regeneração utiliza alguns microwatts para funcionar.

Esquema

Descrição

Começando pela antena, temos o capacitor de 47 pF que isola a cc e acopla o sinal de RF da antena ao transistor, este capacitor não é critico e para uma adaptação melhor de impedancias um trimmer pode ser utilizado em seu lugar (3-30pF). A seguir o sinal passa a base do primeiro transistor que atua como amplificador de RF de banda larga, sendo polarizado pelo resistor de 470k.

O sinal amplificado sai pelo coletor, que é alimentado via o indutor de 22µH, que deixa passar cc impedindo a passagem de RF, este indutor não é critico podendo ser substituído por valores entre 10 a 150µH.

O acoplamento a etapa seguinte é "frouxo" devido a alta impedancia de entrada, este capacitor não deve ser maior que 10pF.

Este estagio é o regenerativo isto é oscila na frequência que recebe, o oscilador é do tipo Hartley ( base comum) e tem um altíssimo ganho e sensibilidade. A frequência de sintonia fica por conta do indutor com derivação e o capacitor variável e pode ser calculada pela formula

F = raiz( 25330 / ( L * C))

Onde F (MHz) , C (pF) e L (µH)

O capacitor de sintonia pode ser os utilizados em rádios portáteis FM (22 a  220pF) ou os antigos com dielétrico a ar (40 a 410pF). A bobina deve ser enrolada em tubos de PVC de água de 15 ou 20 mm de diâmetro com um fio de diâmetro disponível - em anexo temos uma planilha que ajuda no calculo da bobina e da frequência em função de L e C.

Os diodos 1N4148 (aqui serve qualquer tipo de silício) ligados em série fazem a função de um diodo zener de 2,1 V = 3 * 0,7 (tensão de junção do silício) que estabiliza a tensão que alimenta o circuito regenerativo. O resistor de 150k limita a corrente do transistor e o de 100k polariza a base. O capacitor de .01µF ligado na base faz com que  a RF presente vá para terra (base comum).

Toda a parafernália que esta ligada ao emissor pode ser considerada como controles de regeneração onde o potenciômetro de 100k limita a corrente do transistor acertando o ponto de regeneração que muda com a sintonia, já o potenciômetro de 10k ajusta a RF que é desviada a terra ( via 1000pF) e consequentemente atua como uma regeneração mais fina e o conjunto de peças do diodo varicap faz a sintonia fina (de modo regenerativo).

O sinal já detectado segue para um amplificador com  alta impedancia de entrada e baixa impedancia de saída, o que atende as necessidades de todos os circuitos o diodo utilizado para acoplar os circuitos no emissor tem a finalidade de detectar alguma RF ainda presente.

O circuito seguinte é o conhecido amplificador de áudio com o LM386 configurado para máximo ganho.

Componentes

Sugerimos que a bobina (sempre com derivação central) deve ser enrolada em tubos de PVC de água de 15 ou 20 mm de diâmetro com um fio de diâmetro disponível - em anexo temos uma planilha que ajuda no calculo da bobina e da frequência em função de L e C.

O fio disponível é um fio esmaltado de cobre ou encapado plástico, enrole 10 voltas bem juntas e meça o comprimento do enrolamento divida por 10 e você terá a medida do diâmetro médio do fio. Com este dado e o diâmetro do tubo calcule (usando a planilha) a bobina para cobrir uma gama boa de freqüências.

Lembrando que para um circuito ressoar a reatancia capacitiva tem que ser igual a reatancia indutiva, e que este valore deve estar entre 20 e 800.

Outra forma de montar seria a empírica com bobinas com 5 voltas de fio até 40 voltas.

Outro modo seria o emprego de indutores comerciais, utilizando sempre valores idênticos  1µH em serie com 1µH, 2,2 com 2,2 , 10 com 10 e assim por diante. Caso queira podem ser utilizados valores diferentes prevalecendo o valor menor da bobina entre o emissor e o 2,1Volts (diodos) 5,6 com 1µH. Em todos estes casos se você quiser calcular a frequência some o valor dos indutores. Em tempo associações em serie também funcionam.

Lembrando menor indutancia maior a frequência (vale para a capacitância também). Freqüências baixas precisam de muita variação de capacitância para cobrir pouca faixa !

Depois de testada a bobina use um soquete tipo Philips de 5 pinos a 180 graus

Vista do soquete Philips visto por baixo

Use um soquete fêmea de painel para o circuito e machos (de cabos) para a bobina.

Fio central

Pino central

Fios laterais

Pinos laterais

BOBINA

Os soquetes machos devem ser desmontados e somente a base com os pinos deve ser utilizada.

A base com os pinos deve ser calçada ajustando os encaixes e colada com cola branca de madeira, esta cola deverá revestir a bobina dando uma maior estabilidade mecânica, que garante uma estabilidade de frequência. Nas minhas bobinas eu fixo as espiras com superbonder, ates apertando elas com um alicate de bico.

Caso você opte por bobinas (indutores) comerciais, o uso do soquete Philips também é viável.

A montagem direta sem conectores pode ser considerada.

No meu caso que tenho um ressonimetro com bobinas já moldadas e ai fica fácil (caso houver muito interesse posso descreve-lo).

MONTAGEM

Nossa montagem é a de ilhas isoladas, um estilo livre para montagens sem circuito impresso com ataque químico, furações etc.

A descrição do amplificador de áudio é a mesma do Pixie, incluímos esta parte para facilitar a descrição e mostrar a importância da montagem em módulos.

Placa

25

mm

70

mm

5

mm

Cortar a placa com uma serra manual bem inclinada tomando cuidado para cortar somente o cobre, formando as ilhas isoladas.

A parte maior será o terra, com o tempo e conhecido o tamanho dos componentes a placa poderá ficar menor (até a metade desta).

Os cuidados para elaboração destes circuitos são : numero de componentes por ilha e proximidade para conexões. Já para a montagem recomendamos fazer da esquerda para a direita e soldando fios para conexões quando estes estiverem em ilhas internas.

LAYOUT  DA PLACA

1

8

7

5

10

11

T

+

9

6

4

3

2

+

TERRA

Boa sorte !

Dúvidas, gatos, modificações, substituições, comentários :

PY2OHH - MIGUEL - SÃO BERNARDO DO CAMPO

py2ohh@yahoo.com.br