Kurzdokumentation zum Programm SATELLIT.EXE V2.3a

Hinweis!!!

Das vorliegende Programm ist Freeware. Das Kopieren und Weitergeben des Pro-

grammes ist ausdr�cklich erw�nscht, sofern das Programm nicht ver�ndert wird.

Das Programm ist lauff�hig bis zum 01.01.2020. Danach arbeitet die Berechnungs-

routine fehlerhaft.

Diese Programmversion unterst�tzt das IF-100 Interface (AMSAT-Interface).

Lesen Sie bitte zuerst die Informationen in der Datei ROTOR.INI.

1. Allgemeine Programmeigenschaften

* Speicherung von bis zu 700 verschiedenenen Satelliten

* Verwendung von Keplerelementen im AMSAT- und im NASA-Format

* optionale Berechnung von AOS (Appearance Of Satellite) und max.

erreichbarer Elevation

* optionales akustisches Signal bei AOS/LOS

* Vorausberechnungsprotokoll in Textdatei

* Vorausberechnung auch f�r zwei Orte m�glich

* Auswahl des 2. Ortes aus bis zu 2000 Standorten

* Locator-Koordinaten-Entfernungsberechnung

* Weltkarte mit Ausleuchtgebiet

* Azimuth-/Elevationsgrafik mit optionaler Einblendung der konkreten

Horizontlinie

* Informationssystem zu den einzelnen Satelliten

* alle Dateien liegen als Textdateien vor und sind beliebig editierbar

* selektives Update von Keplerelementen im NASA-Format

* Anzeige des Sonnenterminators

* Mindestkonfiguration:

* PC-AT 286 und h�her

* etwa 300kByte Plattenplatz

* etwa 400kByte freier Hauptspeicher falls Weltkarte dargestellt werden soll

* VGA-Grafik (Standard-VGA)

* empfohlene Zusatzausstattung:

* Arithmetikprozessor

* Maus

2. Programmbeschreibung

Das vorliegende Programm erlaubt die Berechnung von Satellitenpositionen von

bis zu 700 Satelliten. Die Berechnung kann in Echtzeit oder als Voraus-

berechnung erfolgen. In der Echtzeittabelle werden immer 16 Satelliten gleich-

zeitig angezeigt.

Hinweis!!!

Die Uhrzeit in der Echtzeittabelle bzw. in den Grafiken mu� immer als UTC

angezeigt werden. Anderenfalls ist der TIME-Parameter in der Datei SATELLIT.INI

entsprechend zu �ndern.

Das Programm wird mittels folgender Tastenkombinationen bedient:

Echtzeittabelle:

<Esc>

Die Escape-Taste ist die wichtigste Taste im Programm, da man mit ihr an

(fast) jeder beliebigen Stelle im Programm die aktuelle Funktion beenden

kann.

<ENTER>

Mit <ENTER> werden der aktuell ausgew�hlte Men�punkt best�tigt und die

entsprechende Funktion gestartet.

<CNTRL><ENTER>

Diese Tastenkombination startet die Azimuth-/Elevationsdarstellung f�r den

aktuellen Satelliten.

<CNTRL>S

Mit ^s wird die Satellitensuchfunktion aktiviert. Diese ist besonders

sinnvoll wenn viele Satelliten gespeichert sind. Der Satellitenname mu�

nicht vollst�ndig angegeben werden.

Page up/dwn

Bl�ttert seitenweise in der Satellitenliste.

Cursortasten

W�hlen Satelliten bzw. Men�punkte aus.

<SPACE>

Stoppt das Programm an jeder Stelle.

Grafik:

<TAB>

Schaltet zwischen Weltkarte und Horizontdisplay um.

Page up/dwn

Wechselt zwischen Satelliten.

Cursortasten

Bewegen den Mauszeiger.

Men�punkte k�nnen auch mittels Hotkeys ausgew�hlt werden. In der Echtzeit-

tabelle sind die Hotkeys farblich hervorgehoben, in den Grafiken entsprechen

sie dem ersten Zeichen auf dem entsprechenden Knopf. Men�punkte, die einen

Satelliten als Argument ben�tigen, beziehen sich immer auf den aktuell aus-

gew�hlten Satelliten.

Ansonsten haben wir versucht, die Bedienung des Programmes "intuitiv" zu

gestalten, so da� nunmehr einfach Ausprobieren angesagt ist...

F�r alle Men�punkte gilt, da� sie teilweise �ber eine erweiterte Funktionalit�t

gegen�ber der in dieser Kurzdokumentation beschriebenen verf�gen. Es lohnt sich

also, bestimmte Aktionen zu probieren. Unter Umst�nden sind diese implementiert.

Dateien:

SATELLIT.EXE verwendet mehrere Dateien, die alle vom Nutzer ge�ndert werden

k�nnen aber nicht immer sollten.

SATELLIT.EXE

Das Programm selbst.

SATELLIT.INI

Initialisierungsdatei. Die einzelnen Parameter sind in der Datei

dokumentiert. Es ist jedoch sinvoll, eine Sicherheitskopie der

Originaldatei anzufertigen.

ELEMENTE.DAT

Diese Datei enth�lt die Keplerlemente der verschiedenen Satelliten.

Falls mehr als 700 Satelliten drinstehen, werden die restlichen

einfach ignoriert. Es kann sowohl das AMSAT-Format als auch das

NASA-Format verwendet werden. Dabei ist es nicht notwendig, die

Dateien irgendwie aufzubereiten. Die Einleseroutine wurde, nach

bestem Wissen und Gewissen, so gestaltet, da� jeglicher "M�ll",

der nicht wie Keplerelemente aussieht, einfach ignoriert wird.

Es existiert die M�glichkeit des selektiven Updates der

Keplerelemente einzelner Satelliten. Dazu sind folgende Schritte

erforderlich:

- 'Information' f�r den betreffenden Satelliten ausw�hlen,

- 'Update' w�hlen,

- Namen der Datei mit den neuen Elementen angeben.

Achtung!!!

Diese Funktion arbeitet nur wenn alte und neue Keplerelemente des

betreffenden Satelliten im NASA-(2-Zeilen) Format vorliegen. Sollen

alle Keplerelemente aufgefrischt werden empfiehlt sich komplettes

Ersetzen der gesamten Datei. F�r die Verfolgung von STS oder MIR

ist das selektive Update allerdings sehr hilfreich.

WELT.MAP

Diese Datei enth�lt alle Daten f�r die Darstellung der Weltkarte. Der

Aufbau ist in der Datei ersichtlich.

SATMODE.DAT

Hier kann man die Modi der jeweiligen Satelliten in Abh�ngigkeit vom

jeweiligen MA-Wert eintragen. Die Z�hlung beginnt bei 0.

Schaltet z.B. FO 13 bei 60 in den Mode JA und bei 120 in den Mode

JD so w�rde dastehen:

FO-20

000 JD    # beginnt mit B

060 JA    # macht mit BS weiter

120 JD    # bleibt bei S bis der Umlauf beendet ist

END

UMGEBUNG.DAT

Hier kann jeder die Horizontlinie f�r seinen eigenen Standort eintragen

und wundert sich dann nicht mehr, wieso er OSCAR 17 trotz 50� Elevation

nicht h�rt...(Schornsteine sind manchmal noch h�her).

Das Problem liegt beim Nutzer, seine eigene Horizontlinie auszumessen...

SATINFO.TXT/SATINFO.ENG

Diese Datei KANN n�tzliche Informationen �ber Satelliten oder auch

andere Themen enthalten. Der Aufbau geht aus der Beispieldatei hervor.

Diese Datei ist schon mit hilfreichen Informationen (Frequenzen und

Tips) gef�llt. Schaltet man die Sprache auf Englisch, so wird die Datei

SATINFO.ENG benutzt, anderenfalls die Datei SATINFO.TXT.

OBSERVER.DAT

Geographische Koordinaten von �ber 1800 St�dten.

ROTOR.INI

Initialisierungsdatei f�r die Rotorsteuerung

Rotorsteuerung:

Die Rotorsteuerung wird grunds�tzlich durch bet�tigen der Tastenkombination

<CNTRL><R> aktiviert und zwar f�r den gerade ausgew�hlten Satelliten. Es gibt

verschiedene Modi, welche in der Datei ROTOR.INI beschrieben sind.

Neu ist die M�glichkeit der manuellen Ansteuerung des Rotors. Diese ist im

Azimuth-Elevations-Diagramm gegeben. Durch dr�cken des Knopfes "Rotor man."

wird der manuelle Rotormodus eingeschaltet. Der Mauszeiger wird auf die ge-

w�nschte Stelle positioniert und es wird die ENTER-Taste bet�tigt. Der manu-

elle Modus wird durch erneutes Bet�tigen des Knopfes verlassen.

3. Zus�tzliche Hinweise

Wem das Programm zu langsam erscheint, der sollte es mit einem Arithmetik-

prozessor versuchen. Dann d�rften kaum noch W�nsche offen bleiben. Ein Direkt-

ausdruck w�hrend der Vorhersage wurde doch nicht implementiert man kann aber

die entstandene Datei ohne weiteres mit dem DOS-Printbefehl ausdrucken.

Wir bitten um Entschuldigung, da� diese Kurzdokumentation ihrem Namen gerecht

wird. Aber schlie�lich soll sie ja nur einen �berblick �ber die Bedienung des

Programmes geben.

Die ausf�hrliche Dokumentation, welche zur Vollversion geliefert wird, umfa�t

etwa 50-60 Seiten und wird in gedruckter bzw. kopierter Form �bergeben.

Auf jeden Fall gibt es im Programm Funktionen, auf die in dieser Kurzdokumenta-

tion nicht eingegangen wurde.

Zum Abschlu� noch eine gro�e Bitte. Wir haben uns die M�he gemacht, dieses

Programm zu entwickeln. Machen Sie sich also bitte die kleine M�he,

Verbesserungsvorschl�ge anzubringen!!!.

Hinweis!!!

An dieser Stelle m�chten wir daran erinnern, da� die Erstellung von Software

ein zeitintensiver Proze� ist. Deshalb bitten wir Sie, sofern Ihnen das

Programm gef�llt, uns auf freiwilliger Basis eine kleine finanzielle Anerkennung

zukommen zu lassen.

Wer Interesse an einem gedruckten/kopierten Handbuch hat, kann sich ein solches

von uns gegen �bersendung von DM 8,- (DM 3,- Proto + DM 5,- Kopierkosten) in

Briefmarken zusenden lassen.

Wir hoffen mit unserem Programm dazu beizutragen, da� vor allem die �lteren

Computer, die noch vielfach in der Ecke stehen, sinnvoll f�r Amateurfunkzwecke

eingesetzt werden k�nnen. Zudem l�uft das Programm problemlos im DOS-Emulator

von LINUX und OS/2.

In dieser Hinsicht hoffen wir auf eine positive Resonanz und viele Hinweise.

Letztlich werden wir davon abh�ngig machen, inwieweit eine Weiterentwicklung

der Software erfolgen wird.

Viel Spa� beim Funkverkehr �ber Satelliten!!!

73 de Matthias - DL3HZM und Karsten - Dl3HRT

Es gibt viele Wege uns zu erreichen:

DL3HRT                                     DL3HZM

Karsten Hansky                             Matthias Mitte

August-Bebel-Str.14                        Pestalozzistr. 54

06712 Kretzschau                           06128 Halle

dl3hrtqsl.net				    mitte@physik.uni-halle.de