### Produção

Antena VHF TX/RX

CURSO/SÉRIE: Telecomunicação

TURMA: 2º A

| Componentes do Grupo | CA |
| --- | --- |
| Leonardo Soares | 13587035 |
| Marcello Faretra | 13603820 |
| Marcius Gomes | 13570976 |
| Robson Charles | 12502214 |
| Wellington Lopes | 13570561 |

ÍNDICE

Introdução Teórica ........................................................................ 03

Material Utilizado ........................................................................... 07

Procedimento Experimental .......................................................... 08

Linha de Alimentação .................................................................... 10

Instalação ...................................................................................... 10

Dificuldades e Ajustes ................................................................... 10

Medidas Efetuadas ........................................................................ 11

Bibliografia ..................................................................................... 11

ANTENA DE VHF

1 – Introdução Teórica

As radiocomunicações dependem profundamente de três sistemas bem distintos: o aparelho eletrônico para receber e/ou transmitir as ondas eletromagnéticas, a linha de transmissão e a antena. A antena é a parte responsável pela introdução da onda eletromagnética na atmosfera (no caso da transmissão) e também pela sua captação (no caso da recepção). Para que o aproveitamento das ondas eletromagnéticas seja o melhor possível, estes três elementos devem estar em perfeita sintonia. Portanto, uma antena terá melhor rendimento se ela for especificamente construída para a freqüência de trabalho do transmissor/receptor.

Todo transmissor requer um sistema irradiante, também conhecido como ANTENA. O desenvolvimento das antenas começou Hertz, que influenciou a Marconi e aos Operadores de Radio, que sempre procuram eliminar problemas e alcançar distancias cada vez maiores. Assim foram sendo desenvolvidos vários tipos de antenas: Dipolo, Marconi, Yagi-Uda, Helicoidal, etc. Uma antena sempre se comporta como um circuito ressonante que possui capacitância, indutância e resistência distribuídas, em grandezas relacionadas ao do comprimento de onda que ela opera. Somente podemos ouvir sinais que realmente estejam atingindo a nossa antena, com um nível suficiente para sobrepujar o ruído próprio do circuito de entrada do receptor. Se essa condição não é satisfeita, não existe a menor possibilidade de aplicar dispositivos eletrônicos posteriores ao circuito de entrada. Se o fator determinante desse limite for a qualidade da antena, só poderá ser superado por outra antena mais eficiente

O que é uma antena? 

	Uma antena é um dispositivo capaz de irradiar ou interceptar ondas eletromagnéticas. Sua aparência física é basicamente mostrada na figura abaixo, onde podemos classifica-la como um par de condutores alimentados por uma linha de transmissão.

As antenas podem, via de regra, servir tanto para a transmissão quanto para a recepção de ondas e suas dimensões físicas são normalmente da ordem da grandeza do comprimento de onda associado à freqüência do sinal a ser transmitido ou captado.

Tipos de antenas.

Podemos concluir através do exemplo anterior que os tipos de antenas variam conforme sua necessidade de utilização, ou seja, uma antena feita para operar em determinada freqüência só se comunicará com outra semelhante. Os modelos de antenas terão suas características definidas pelas seguintes variáveis: Terreno, mobilidade e distância de transmissão.

Antenas Dipolos 

	As antenas tipo dipolos mais utilizadas são as do tipo de 1/2 onda, ou seja, a grosso modo, uma antena de 1/2 onda tem metade do comprimento da faixa que vai operar. Por exemplo, uma antena para a faixa dos 80 metros vai ter aproximadamente 40 metros de comprimento total. Uma antena para 20 metros terá 10 metros de comprimento

Um dipolo pode ter classificação secundária, segundo seu trabalho ou sua apresentação, mas é basicamente constituído por duas hastes semicondutoras, alimentadas pelo centro do que vem a ser a antena.

## Dipolo Curto:

São dipolos cujo comprimento é aproximadamente 10 vezes menor que o comprimento de onda do sinal a ser transmitido, como mostra a figura (a). Seu Diagrama de irradiação horizontal é o da figura (b) e o vértice é uma circunferência.

Dipolo de λ/2:

Seu Comprimento é a  metade do comprimento de onda do sinal e seu diagrama de irradiação horizontal é mostrado na figura  abaixo, o diagrama vertical é uma circunferência.

Dipolo λ:

Tem o comprimento físico igual ao de onda e seu diagrama de irradiação horizontal é praticamente o mesmo da figura do dipolo de λ/2, porém com uma largura de feixe ligeiramente menor. A resistência de irradiação deste tipo de antena é de aproximadamente 200 Ω e seu ganho pode chega a 3,8db.

Dipolo de 3 λ/2:

Seu comprimento é uma vez e meia o comprimento de onda do sinal irradiado e seu diagrama de irradiação é mostrado na figura abaixo.

Antena Yagi-Uda

Utiliza os elementos parasitas denominados refletores e diretores, cuja função específica é aumentar o ganho e a relação frente-costas, diminuindo a largura de feixe. O refletor é colocado atrás do dipolo principal, funcionando como atenuador das ondas incidentes pelas costas e os diretores são colocados à frente do dipolo, distanciados de forma a somar as fases dos campos, aumentando a diretividade da antena. A figura (a) mostra a constituição de uma antena tipo yagi-uda e na figura (b) e (c) temos os diagramas de irradiação dessa antena, no exemplo com 6 elementos.

Um resumo do que se pode obter com antenas yagi-uda é apresentado pela tabela abaixo.

Antena Marconi

Esse tipo de antena, também chamado “monopolo”, nada mais é que um dipolo onde uma das varetas foi aterrada, como pode ser observado na figura abaixo. Como a terra comporta-se como um condutor de razoável eficiência, a haste vertical descoberta passa a ter sua imagem “refletida” no solo e o monopolo passa a se comportar como dipolo, sendo suficiente para alimenta-lo colocar um dos condutores da linha de transmissão a terra.

Antena Helicoidal

Esse tipo de antena é particularmente utilizado para transmissões UHF e se aspecto físico é apresentado na figura abaixo.

A polarização das antenas helicoidais é dita “circular”, pois os campos elétricos e magnéticos têm sua direção variando circularmente com o avanço da hélice. A polarização será circular a direita se um observador posicionado atrás do disco refletor enxergar a hélice avançando para a direita, ou no sentido horário, e será circular a esquerda no caso contrario.

A quantidade norma de espiras nesse tipo de antena é em torno de 6 a 8, podendo o aumento excessivo de espiras ocasionar uma brusca queda de impedância, alem das alterações previsíveis na diretividade e na largura do feixe.

O comprimento da onda

Como vimos, a freqüência determina o tamanho da onda, que por sua vez tem influência direta na construção de uma antena, onde são utilizadas apenas as partes que estão em ascensão, descartando as partes que estão tendo perda obtendo-se assim um perfeito rendimento da antena. Temos como exemplo a antena Marinox (B-2003), que tem seu 
comprimento igual a ¼ de uma onda de 11 metros, ou seja, seu tamanho é 2,75 m. (11/4) Quando queremos aumentar o rendimento de uma antena ou diminuir seu tamanho sem mudar de freqüência, modifica-se a forma de uso de onda, ou seja, cria-se acoplamentos nas partes que estão tendo perdas através de bobinas, reduzindo o tamanho da antena e aumentando seu ganho sem mudar a freqüência de operação.

Propagação da Onda

Existem casos em que as ondas se propagam conforme a freqüência que as geraram, nas Antenas de HF (PX) a propagação se dá através de ondas aéreas dependendo muitas vezes da camada ionosfera em refletir o sinal (onda) Podemos concluir então que as antenas de PX que possuem um comprimento de onda igual a 11 metros conseguem falar a longas distâncias justamente por usar a ionosfera como um espelho que reflete seu sinal a cada salto que a onda dá. Encontramos casos em que por motivo dos saltos das ondas de HF (PX) serem largas e abrangerem longas distâncias algumas áreas ficam incomunicáveis mais conhecidas como zonas de sombra ou zonas mortas. Para estes casos utilizamos antenas direcionais com um ganho maior, onde o sinal se dá praticamente por via terrestre totalmente direcionado, acompanhando a curvatura da terra e ficando na maioria das vezes sujeito aos obstáculos naturais da região. Nas freqüências de VHF e UHF encontramos sinais menos curvos, que não acompanham a curvatura da terra, isto significa, que eles percorrem uma distância bem menor que os sinais HF (PX) além de perderem-se com mais facilidade pela difração. Ou seja o sinal consegue atravessar a camada atmosférica perdendo-se no espaço. Apesar disso as ondas em HF (PX) possuem um salto que acompanham a curvatura da terra e, mesmo encontrando obstáculos naturais (morros) conseguem ultrapassá-los chegando até em regiões de baixada.

2 – Material Utilizado

1- pedaço de tubo de alumínio de 1 cm de diâmetro e 56,3 cm de comprimento

2- pedaços de tubo de alumínio de 1 cm de diâmetro e 112,6 cm de comprimento (radiais)

1- isolador de porcelana — pode ser um suporte para lâmpadas pequenas (fig. 1-A)

1- conector coaxial fêmea para cabo RG-8/U (fig. 1-B)

1- conector coaxial macho para cabo RG-8/U (fig. 1-B)

1- chapa de alumínio quadrada de 10 x 10 cm e 2 mm de espessura — base da antena

1- chapa de alumínio de 6 x 3 cm e 2 mm de espessura, dobrada em “L” no meio (fig. 1-C)

1- chapa de aço ou ferro de 15 x 5 cm e 4 mm de espessura, dobrada em “L” em (fig. 1-E)

1- pedaço de cano de 1/4 ou 1/2 polegada de diâmetro para a fixação da base, na altura desejada.

4- parafusos em “U” ou braçadeiras para os tubos de alumínio (fig. 1-D e F)

2- parafusos em “U” ou braçadeiras para o cano da base (fig. 1-D e G)

6- parafusos pequenos com porcas e arruelas de pressão

Cabo coaxial de 50 a 75 ohms para a alimentação

1- tubo de durepoxi

Vidro de esmalte de unhas

3 – Procedimento Experimental

Elemento Irradiante ou Elemento Ativo

Pegue o tubo de alumínio de 56,3 cm e fixe-o dentro do suporte isolador, de maneira a ficar bem na vertical. Se ficar bem fixado no suporte de rosca metálica, coloque uma fina camada de durepoxi, apenas para evitar que a água da chuva penetre dentro do isolante. Faça uma pequena bolinha de durepoxi e coloque na outra extremidade do tubo, fazendo um chapeuzinho, também para evitar a entrada de água. Se o tubo ficar folgado no suporte isolador, preencha com durepoxi e depois fixe no tubo, com um parafuso pequeno de rosca soberba, um terminal para soldar um fio.

Agora, fixe através de parafusos, porcas e arruelas o suporte isolador bem no centro da chapa quadrada de 10 x 10 que servirá de base da antena (fig. 2).

Figura 2 – Detalhes da montagem da antena.

Pegue a chapa menor (6 x 3) já dobrada em L formando dois quadrados de 3 x 3 cm. Faça um furo redondo de diâmetro adequado no centro de um dos lados e quatro furos pequenos, de maneira a encaixar e parafusar o conector coaxial fêmea (fig. 1-C). Fixe este L em um dos lados da mesma face em que está fixado o elemento irradiante vertical, com a parte rosqueada para fora e o pino de solda voltada para o centro. Solde um fio de cobre bem grosso (14 ou 12) ligando o pino do conector ao suporte da lâmpada ou ao terminal parafusado no elemento ativo. Veja detalhes nas figuras 2 e 3.

Elementos Refletores ou Radiais

Pegue um dos tubos de alumínio de 112,6 cm e fixe-o, através de 2 parafusos em U ou braçadeiras, na chapa de alumínio quadrada de 10 x 10 cm na mesma face onde estão fixados o elemento irradiante e o conector coaxial, porém no lado oposto à este. Não esqueça de deixar este tubo bem centralizado, ou seja, 56,3 cm para cada lado.

Na face de baixo, fixe, também por parafusos bem fortes, a chapa em L de ferro ou aço (fig. 1-E). A parte menor fica parafusada na base da antena e a maior servirá para fixar toda a antena no cano de suporte. Atente para o fato de que este suporte deverá fazer com que o cano de suporte fique bem centralizado na chapa da base da antena.

Pegue o último tubo e fixe-o na face inferior da base, passando ortogonalmente por dois lados oposto e pelo tubo radial superior, de forma que os dois tubos radiais façam uma cruz (90º).

4 – Linha de Alimentação

Cabo coaxial de 50 ou 75 ohms (o de 75 é mais fino, conseqüentemente mais barato e mais leve) no comprimento adequado, com o conector coaxial macho soldado na extremidade (fig. 2) que vai conectar na antena e outro conector na outra extremidade, adequado ao seu rádio-receptor.

Figura 4 – Detalhes da soldagem do conector coaxial ao cabo de alimentação

Descasque 3 cm da ponta do cabo. Não dobre a malha, o dielétrico (isolante) nem o fio “vivo”. Corte 2,2 cm da malha. Corte 2 cm do dielétrico.

Coloque a parte externa do conector no cabo. Rosqueie a parte interna no cabo até fixar bem, de modo que a malha fique aparecendo nos orifícios do conector e a ponta do “vivo” também apareça no pino central. Solde a malha no corpo do conector através dos orifícios e também solde o “vivo” no pino central. Cuidado para não usar solda em demasia.

Rosqueie a parte externa na parte interna do conector.

O comprimento deste cabo deverá sempre ser um múltiplo de 48 cm, ou seja: 480 cm (4,8 m), 960 cm (9,6 m), 1440 cm (14,4 m), 1920 cm (19,2 m), 2400 cm (24 m), etc. de acordo com a distância que a antena vai ficar do receptor.

5 – Instalação

Fixe o cano suporte da antena na parte mais superior da casa ou prédio. A base tem que ser bem cimentada ou fixa por grandes grampos ou braçadeiras em U. Lembre-se de que este suporte deverá suportar ventos bem fortes.

No topo deste cano fixe, por braçadeiras em U, o suporte em L da base da antena. Se a antena ficar muito flexível, é aconselhável fixá-la por intermédio de estais, que constarão de cordinhas de nylon, amarrados no mastro, perto da base da antena e em pontos distantes do telhado ou outros pontos de fixação.

Rosqueie o conector macho da linha de alimentação no conector fêmea da antena. Pegue esmalte de unhas e passe por toda a superfície do conector, do fio soldado, do terminal e de uns 5 cm da base do elemento irradiante, para dificultar a oxidação. Amarre com fio de nylon o cabo coaxial no cano suporte da antena, para que ele não fique balançando com o vento. Conecte a outra extremidade do cabo ao rádio receptor e teste.

6 – Dificuldades e ajustes do Projeto

Com relação às dificuldades, relatamos o fato de não termos um acompanhamento adequado dos professores, desde o início está sendo seguido uma linha traçada pelos próprios integrantes do grupo, pois desde a entrega da primeira parte nenhum professor se manifestou em relação à teoria entregue e sobre o funcionamento do circuito escolhido. Neste projeto não temos componentes eletrônicos envolvidos.

Iremos ajustar o projeto juntamente com o grupo que está projetando o Micro Transmissor de TV, para que possamos utilizar nossa antena no Micro Transmissor, utilizando os cálculos demonstrados abaixo.

7 – Medidas efetuadas

O comprimento do irradiante e dos radiais depende da freqüência na qual se deseja ter maior rendimento. Pode-se calcular novos comprimentos para diferentes freqüências através da seguinte fórmula:

c=142,52f

onde	c = comprimento do irradiante (em metros) e

f = freqüência desejada (em Megahertz)

Atente para o fato de que os radiais têm o dobro de comprimento do elemento irradiante. Quanto ao comprimento do cabo da linha de alimentação, deverá ser sempre um múltiplo inteiro do comprimento do irradiante.

Por exemplo, se quisermos cortar uma antena para a freqüência  de 119,10 Mhz, então,

c=142,52´119,1=142,5238,2=0,5982

ou 59,82 cm será o comprimento do elemento irradiante.

8 – Bibliografia

Sites:

http://www.abrapiv.com.br/colab/alcides/antena.htm

http://www.terravista.pt/guincho/5831/apostila4.html

Livros:

Telecomunicações Transmissão, Recepção AM-FM-Sistemas Pulsados.

Autor: Alcides Tadeu Gomes Ed. Érica