Reparação do Módulo de VHF S-AV17

Á uns dias atrás liguei o meu rádio de VHF para contestar a uma chamada de um colega, tristeza a minha que não chegava ao repetidor e poucos quilómetros dista do meu QTH.

Mas afinal o que se passa?

Uma breve análise, verifiquei que o meu emissor não tinha saída de RF.

Depois de abrir o equipamento e fazer as medidas necessárias verifiquei que o problema estava no módulo de RF, ou seja, no S-AV17 que é um módulo composto por um circuito com 2 transístores.

Não sei o valor comercial, mas não deve ser barato, então como estava avariado não tinha nada a perder e resolvi abrir…

Fiquei admirado com a facilidade com que a tampa do módulo saiu, pois é simplesmente encaixado.

E ora aí está o circuito!

Ao verificar com um multímetro a ligação entre o pino 2 (VCON) e o colector do primeiro transístor verifiquei que a bobine impressa na placa de porcelana estava partida.

A ligação entre o pino 3 (VCC) e o colector do segundo transístor também esta bobine estava interrompida. Verifiquei com um lupa pois á vista desarmada não é visível.

Como os transístores estavam bons (verificação com o multímetro) a avaria do módulo estava nas interrupções das bobines.

Ao verificar os transístores ter atenção ao valor entre a base e o emissor, pois o valor lido com o multímetro é o valor da resistência que está entre a base e o emissor.

Com o ferro de soldar com uma temperatura elevada (350ºc ) repara-se a pequena interrupção nas bobines que estão impressas na base de porcelana.

Feito isto é só voltar a montar o módulo, mas atenção da forma como os parafusos de fixação são apertados, pois esta é uma das causas deste tipo de avaria.

Uma outra causa é a diferença de temperatura pois a porcelana como está fixa ao dissipador e a elevada temperatura dilata o metal a porcelana não acompanha e parte-se.

Não se esqueça de colocar um pouco de massa dissipadora na fixação do módulo.

De:  CT1FMS    José Paulo