TECSUN ELETRÔNICA IND. LTD.

TECSUN PL-660

RECEPTOR sintetizado PLL

FM STEREO / MW / LW / SW-SSB / AIR BAND

MANUAL DE OPERAÇÃO

RN3AMM – 2010

Tradução automática efetuada através do site Google, favor considerar alguns erros de tradução.

Por Ruben  PU1XTB em 07/10/2011

ÍNDICE

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

CARACTERÍSTICAS

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Locais de controlo

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

DISPLAY LCD

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

COMO LIGAR / desligar o rádio

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Sintonia de estações

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MÉTODO 1: SINTONIZANDO ESTAÇÕES MANUALMENTE

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

MÉTODO 2: ESTAÇÃO Pesquisa AUTOMÁTICA

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MÉTODO 3: entrada do teclado DIRETO

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

TRABALHO COM MEMÓRIAS DA ESTAÇÃO

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MÉTODO 1: ARMAZENAR ESTAÇÃO MANUALMENTE

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MÉTODO 2: ARAZENAMENTO DE ESTAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA

... ... ... ... ... ..

MÉTODO 3: ATS (STORAGE TUNING AUTO)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

FM ATS

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

MW / LW ATS

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

SW ATS

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

COMO SELECIONAR PAGE de memória diferentes

... ... ... ... ... ... ... ... ...

APAGAR MEMÓRIA

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MÉTODO 1: DELETE única memória MANUALMENTE

... ... ...

MÉTODO 2: SEMI-AUTO MEMÓRIA APAGAR

... ... ... ... ... ... ... ....

MÉTODO 3: DELETE ALL memória dentro do PAGE

...

Ouvir estações de STORED

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MÉTODO 1: TUNING memória manualmente

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MÉTODO 2: MEMÓRIA Pesquisar AUTO

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MÉTODO 3: KEY DIRETO NO ENDEREÇO ​​DE MEMÓRIA

... ... ... ... ... ... ...

FUNÇÃO SLEEP

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

RELÓGIO

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Ajustando o alarme (By Radio apenas)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CONFIGURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ALARME

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ACERTO DA HORA DE ALARME

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

FUNÇÃO SNOOZE

. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Função de luz INTELIGENTE

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TURN ON / OFF THE BACKLIGHT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

CONFIGURAÇÃO PASSO TUNING

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

FM ST. (FM STEREO)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

AM BW (banda larga)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ANT. GAIN

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

CONTROLE TONE

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

KEY-LOCK FUNCTION

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

FUNÇÃO carregamento inteligente

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Banda lateral única (SSB)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

DETECTOR SÍNCRONO

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

COMO MELHORAR FM / SW RECEPÇÃO

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA (Em Power Off Mode)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

FAIXA DE FREQÜÊNCIA CONFIGURAÇÃO FM

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TURN ON / OFF THE LW

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

CONFIGURAÇÃO PASSO TUNING MW (AM)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

TURN ON / OFF DO AUTO DE ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

... ... ... ... ....

TURN ON / OFF a função de carregamento

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Usando baterias regulares para alimentação

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Utilização de pilhas recarregáveis ​​para fornecimento de energia

... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

REINICIAR PROCEDIMENTO

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

MATÉRIA IMPORTANTE de uso das baterias

... ... ... ... ... ... ... ...

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ESPECIFICAÇÕES

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

NOTAS

CARACTERÍSTICAS

· FM-Stereo/MW/LW/SW/SSB/AIR banda (118-137 MHz) Receptor do Mundo com alta sensibilidade e seletividade · Fácil operação e com som de alta qualidade acústica · Cobertura de banda Worldwide FM de 76 MHz a 108 MHz · Shortwave single-lateral (SSB) com faixa lateral superior (USB) e lateral inferior (LSB)

· Detecção síncrona e tecnologia de conversão dupla são aplicados na banda AM. (Grande melhoria na sensibilidade do receptor, a seletividade, modulação não desejada, e interferência de canal)

· Antena externa para jack FM / SW

· 3 níveis de sensibilidade seletor (Alto / Médio / Baixo)

· Multi Métodos de sintonia:

- Gravação de Sintonia Automática (ATS)

- Tuning Auto Scan com 5 segundos de pré-escuta função

- Sintonização Manual

- Entrada teclado direto

· Guarde até 2000 estações (manual, semi-automática e totalmente automática)

- 100 memórias para FM / AM Longwave / / Ar Banda

- 200 memórias para Shortwave

- 200 memórias para SSB

- 1200 memórias de várias bandas (12 páginas x 100 memórias)

· Botão de controle de tonalidade grave / agudo (Stereo FM via fone de ouvido)

· Fácil de usar com multi-funcional botão de controle, que é para ajustar o timer, Afinação da frequência, selecione a página e memória

· Temporizador duplo para ligar a estação de rádio.

· Temporizador ajustável (1120 minutos) para a energia de rádio desliga-se automaticamente (ajustável temporizador pode ser desligar      por um longo período de escuta)

· Passo Sintonia 9K/10K para MW

· DX / Antena Normal / local

· Voltar Função Luz e Snooze

· Força de sinal e exibição de consumo da bateria

· Função reset direto

· 4 x AA (UM3) pilhas tamanho, DC-6V

· Dimensão: 187 x 114 x 33 mm

Locais de controlo

1. Botão Power / Sleep

2. Botão set Tempo

3. Temporizador Um botão Alarme definido

4. Timer B botão Alarme definido

5. Antena FM telescópica e SW

6. Botão Snooze Luz / / Passo

7. VF / VM / SCAN

8 -. / + PAGE botões

9. Botão de Banda Aérea

10. Botão banda lateral única (SSB)

11. Botão Synchronous (SYNC)

12. Botão de seleção FM. ST & AM BW

13. FM / AM (MW, LW) / SW Banda & botões ATS

14. Botão Delete / Enter

15. Botão de bloqueio de teclas

16. Memória / bateria botão

17 Hand. Carry Belt

18. FM / SW Antena Jack

19. Potenciômetro Gain ANT (DX / Normal / Local)

20. Controle Tonalidade Grave / Agudo

21. Entrada para fone de ouvido

22. Entrada para fonte externa 6V Corrente contínua

23 Stand. Metálicos

24 Knob. Sintonia

25. SSB botão BFO

26. Volume knob

27 botão. Redefinir

Nota: As escritas em vermelho ou laranja no rádio, isso significa que você só pode operá-lo quando o rádio está desligado.

LCD  DISPLAY

1. Indicador de consumo de bateria

: Cheio

: Vazio

2. Indicador de intensidade do sinal

: Sinal forte

: Sinal Fraco

. 3 Número Digital Display:

Com desligar o rádio: configurações da hora e do Sistema Com no rádio: Frequência ou erro de mostrar

4. Sono indicador do temporizador

5 Temporizador Alarme A ou B -. Indicador de Timer

6. Indicador de carga

. 7 Visualização do número Digital: Com o rádio desligado: hora de alarme e tempo de carregamento Com rádio em: Página tempo, e ndereço de memória, displays banda SW metros.

8. SW indicador banda metro

9. PÁGINA: O número de página de memória PRESET: número de endereços de memória

. 10 Alarme Cronômetro A ou B - On / Off Indicador

11. Indicador-chave de bloqueio

12. Detecção de banda Synchronous

13. Indicador de banda lateral única (SSB)  USB: Band Upper   LSB: Band Lower Side

14 Ajuste de velocidade.: Lenta: Sintonia lenta  Rápido: Sintonia rápida

KHz: unidade de freqüência para MW, LW e SW         MHz: unidade de freqüência de FM

15. Indicador AM largura da banda

: AM de banda larga        : AM de banda estreita

16. FM, MW, LW e SW Indicador de banda

17. Indicador de FM estéreo

18. Indicador de banda Air

19. NiMH indicador de bateria recarregável

COMO LIGAR / DESLIGAR O RÁDIO

. 1 Abra o compartimento da bateria localizada na parte traseira da unidade; instalar 4 x pilhas alcalinas AA observando o diagrama de polaridade da bateria na parte traseira do rádio. Feche a porta da bateria.

Conectar o aparelho à fonte de alimentação regulada

2. Pressione o botão [POWER] para ligar o rádio

Nota:

Se o rádio não for capaz de ligar, verifique se as baterias foram instalados corretamente, a capacidade da bateria é suficiente ou a função de bloqueio havia sido aplicado com " "Exibe na tela (pressione e segure a tecla [ ] Para desbloquear). Toque longo no botão de energia para ajustar a configuração temporizador

Sintonizar estações

Pressione o botão [POWER] para ligar o rádio, em seguida, selecione a sua banda desejada por pressionando [FM],   AM], SW [] / [] ou [AR] botão. Em caso de recebimento FM / AR / SW de radiodifusão, de estender completamente a antena telescópica para uma melhor recepção. Ao receber MW e LW radiodifusão, por favor, girar o rádio ou a mudança de local para obter uma ótima recepção. Você pode girar o [volume] botão para ajustar ao volume adequado.   Agora, você pode transformar-se em suas estações favoritas com qualquer um dos métodos abaixo de sintonia:

MÉTODO 1; TUNING STATION MANUAL

Pressione a tecla [FV / VM] para piscar no visor, gire o [TUNING] botão para selecionar a estação desejada

MÉTODO 2: ESTAÇÃO Pesquisar AUTO

1. Pressione a tecla [FV / VM] quando estiver piscando no visor para mudar para o modo de freqüência. 2. Press e segure a tecla [FV / VM] para digitalizar a partir de uma estação para outra, permanência em cada estação por cerca de 5 segundos.

3. Para parar a função de navegação auto, basta girar o [TUNING] ou botão pressione o botão [FV / VM] novamente para confirmar na sua estação desejada

Notas:

1. Ao operar a função "Auto Browse Station" , você pode pressionar o botão[MEMORY] a qualquer momento para armazenar a estação na memória, e o rádio manter a auto navegação na próxima estação disponível. 2. O "Auto Browse Station" esta função não pode ser empregada sob a banda aérea e SW no modo SSB.

MÉTODO 3: entrada do teclado DIRETO

1. Pressione o botão [VFA / M] para piscar no visor para mudar para modo de freqüência.

2 Pressione as teclas numéricas [0] - [9] para introduzir a frequência da estação diretamente.

Notas:

1. Ignore o ponto decimal para a banda de FM quando digitar a freqüência diretamente. Exemplo, FM 89,3 MHz, basta digitar [8] [9] [3].

2. Se a taxa de freqüência digitada não estiver dentro da área de cobertura, a tela seria display " "Símbolo (de erro)

TRABALHO COM MEMÓRIAS DA ESTAÇÃO

Há 2000 memórias para PL-660, que tem uma grande flexibilidade de armazenamento de memória. Observe o quadro abaixo:

1. PAGE memória 0, se revoltaram como [P0], consiste de 800 memórias, 100 atribuídos para FM / MW / LW, 200 SW e para SSB e 100 para BAND AIR.

2. PAGE Memória 112, anotado como P1, P2, etc, cada página é composta de 100 memórias, no total 2000 memórias.

MEMÓRIA

Memória para cada banda (800)

Memória entre todos Band (1200)

BAND

PAGE P0

ATS

PAGE 0112

ATS

FM 100    V MW  100   V LW 100   V SW 200   V SSB 200 X  AIR 100

Cada página pode armazenar 100 Memórias.

ATS está disponível para todos Memória Página (exceto SSB Air & Band)

ARMAZENAR estação manualmente

MÉTODO 1:

1. Aperte o botão [FM], [MW / LW] ou [SW] botão para a seleção de banda, então, sintonizar estação desejada. 2. Pressione o botão [MEMORY] com o "Endereço de memória" disponível seguinte piscando.

3. Gire o [TUNING] botão para especificar o endereço de memória de armazenamento.

4. Pressione o botão [MEMORY] novamente para confirmar. Você também pode esperar por 3 segundos para armazenar auto da estação na memória.

MÉTODO 2: SEMI-AUTOMÁTICA STATION ARMAZENANDO

Durante a operação do "Scan" (Consulte a página 11), você pode simplesmente pressione o botão [MEMORY] para armazenar o estação em memória para evitar estações indesejada.

MÉTODO 3: ATS (STORAGE TUNING AUTO)

FM ATS:

1. Estenda completamente a antena telescópica e pressione o botão [FM] para selecionar FM banda.

2. Pressione e segure o botão [FM] quamdo Piscando "PRESET" e a começar a freqüência de execução, então você pode digitalizar e armazenar as estações disponíveis dentro da memória. Quando o freqüência de parar de correr, isso significa que a operação ATS foi concluída; você pode rodar o [TUNING] knob procurando aqueles digitalizados e estações armazenadas.

MW / LW ATS:

1. Pressione o botão [AM] para selecionar MW / LW banda.

2. Pressione e segure o botão [AM] para ATS MW ou LW.

SW ATS:

Estender completamente a antena telescópica e pressione o SW [] ou [botão] para selecionar Banda SW. Há dois modos para SW ATS Sintonizando:

Modo A: Pressione e segure o botão [] para ATS nas estações presentes em todas as bandas

Modo B: Pressione e segure o botão [] para ATS nas estações presentes dentro de uma única banda.

Notas:

1. Durante o processo ATS em FM, MW / LW ou SW (Modo A), estações de rádio pré-armazenadas serao substituídas automaticamente por estações novas pesquisadas.

2. Com ATS em SW (modo B), essas memórias existentes não serão substituídas, todas as estações de rádio recentemente encontradas serão armazenadas nos endereços de memórias em branco

3. Se houver muita interferência e o ATS estiver gravando na memória você deve mexer na antena telescópica (girar) (FM/SW) ou girar o rádio para melhor recepção.  Você também pode colocar o botai (GAIN) na posição NORNAL ou LOCAL e reiniciar o ATS.

COMO SELECIONAR PAGE de memória diferentes

1. Aperte o botão [FM], [MW / LW] ou [SW] para a seleção de banda, em seguida, entrar em sintonia com o sua estação desejada.

2. Pressione o botão [MEMORY] com endereço de memória a piscar no canto superior direito

3. Pressione o botão [- PAGE +] botão para escolher sua página de memória desejada em seguida, gire o [TUNING] para selecionar a sua preferência de endereço de memória.

4. Pressione o botão [MEMORY] novamente para confirmar ou esperar por 3 segundos para o armazenamento automático da estação na memória

APAGAR MEMÓRIA

Pressione a tecla [FV / VM] botão com "endereço de memória" mostrando no canto superior direito da a tela para entrar  no [Memory] modo, e então seguem abaixo os métodos para apagar essas estações não desejadas

MÉTODO 1: DELETE única memória MANUALMENTE

Gire o [TUNING] botão para selecionar amemória que você deseja excluir, pressione e segure o botão [Delete] com " " piscando, em seguida, pressione o botão [Excluir] para remover o endereço de memória indesejada

Nota:

Se " "A piscar mais de 3 segundos sem confirmação, que sairá do delete função automaticamente

TRABALHO COM MEMÓRIAS DA ESTAÇÃO

MÉTODO 2: SEMI-AUTO MEMÓRIA APAGAR

Pressione e segure a tecla [FV / VM] para procurar estações de auto, então você pode pressionar o [DELETE] botão a qualquer momento para excluir a estação direta indesejada, a rádio irá manter em auto navegando na próxima estação disponível até que você pressione qualquer outro botão para parar esta função.

MÉTODO 3: DELETE ALL memória dentro do PAGE

Pressione e segure o botão [Delete] para 3 segundo e perceba tanto "Endereço de memória" & " "Piscar, siga com "Página  de Memória" e " "Piscando no canto superior direito da tela. Pressione o [DELETE] novamente para apagar todos os memória dentro da página selecionada.

Nota:

Se o botão [Delete] não for pressionado dentro 3 segundos para confirmar, ele vai sair a função de apagar automaticamente

OUVIR ESTAÇÕES GRAVADAS

Selecionar a banda e, em seguida, pressione a tecla [FV / VM] botão com "endereço de memória" na mostra no canto superior direito da tela para entrar o [Memory] modo, pressione o [- PAGE +] botão para selecionar o desejado página, em seguida, aplicar qualquer um dos três abaixo de sintonia métodos para ajustar em torno daqueles armazenados estações:

MÉTODO 1: TUNING memória manualmente

Gire o [TUNING] botão para sintonizar ao redor da estação armazenada.

MÉTODO 2: MEMÓRIA Pesquisar AUTO

Pressione e segure o [FV / VM] até "PRESET" piscar para varredura automática da uma memória para outra, permanecendo em cada

estação por cerca de 5 segundos. Para parar a auto memória de busca, basta girar o [TUNING] botão ou para pressionar [VF /  VM] novamente

MÉTODO 3: KEY DIRETO NO ENDEREÇO ​​DE MEMÓRIA

Pressione as teclas numéricas [0] - [9] para introduzir o endereço de memória diretamente, e depois pressione novamente o [ ] Para confirmar.

Nota: Se o visor mostrar " "Símbolo após digitar o número, isso significa o endereço de memória entrou página / não existe

FUNÇÃO SLEEP

1. Pressione e segure o botão [POWER] com o símbolo de " "Piscando no a tela para entrar no modo sleep timer

2. Gire o [TUNING] knob imediatamente para selecionar o temporizador a partir de 1 120 minutos ou selecione

permanentemente "" (rádio será ativado depois de 1 segundo)

Nota: A configuração padrão para o sleep timer é de 30 minutos

RELÓGIO

1. Pressione e segure o [TIME] botão com piscando hora, e gire o [TUNING] botão para ajustar a hora.

2. Aperte o botão [TIME] botão com minutos piscando, e depois gire o [TUNING] botão para ajustar o minuto.

3. Pressione novamente o [TIME] para confirmar a definição.

Se o [TIME] botão não foi pressionado novamente dentro de 3 segundos, a unidade irá automaticamente confirmar o ajuste.

Você pode direcionar introduza o número para ajustar a hora / minutos, em vez de girar o [TUNING] botão

Ajustando o alarme (Radio apenas)

CONFIGURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ALARME:

1. Ligue o rádio, em seguida, sintonizar sua estação favorita para alarme por rádio e ajustar o seu nível de volume desejado de alarme.

2. Pressione o botão [MEMORY] e logo em seguida pressione a tecla [TIMER A] ou [TIMER B] e aviso prévio " "Ou" "Piscando na tela para confirmar a estação de alarme predefinido.

ACERTO DA HORA DE ALARME

1. Pressione e segure o [TIMER A] com hora piscando no canto superior direito canto da tela, e gire o [TUNING] botão para ajustar a hora.

2. Pressione a tecla [TIMER A] botão com minutos piscando, e depois gire o [TUNING] botão para ajustar o minuto.

3. Pressione a tecla [A TIMER] novamente, e gire o [TUNING] botão para selecionar a partir de um 90 minutos para definir o

Alarme desligado.

4. Pressione a tecla [A TIMER] para confirmar a definição.

Se o [TIMER A] botão não foi pressionado novamente dentro de 3 segundos, a unidade automaticamente confirmar o ajuste de alarme.

Nota: A unidade irá ligar automaticamente e mudar para a estação de alarme pré-definidas  tempo. Também será desligado automaticamente quando atinge o tempo pré-definido

FUNÇÃO SNOOZE

Quando o alarme é ativado, você pode pressionar a tecla [LIGHT / SNOOZE] botão com " "Ou" "Piscar, a fim de desligar o alarme temporariamente, mas a unidade irá ligar novamente depois de 5 minutos mais tarde.

Notas:

1. Você pode pressionar a tecla [TIMER A] ou [TIMER B] repetidamente para ativar / desativar o alarme por rádio. Se o símbolo "

"Ou" "Mostra no visor, significa que o alarme por rádio foi ativado, caso contrário, não é ativado.

2. Se o alarme é ativado, pressione a tecla [POWER] botão uma vez para continuamente ouvir o rádio, pressione-o duas vezes para desligar o rádio.

3. Se o alarme é ativado quando você estiver ouvindo o rádio, ele irá auto mudar para a estação de alarme predefinido.

Função de luz INTELIGENTE

Este rádio tem uma função de iluminação inteligente com o qual a luz seria em por 3 segundos quando operando qualquer teclas ou botões.

TURN ON / OFF DA LUZ DE FUNDO:

Pressione a tecla [LIGHT / SNOOZE] botão para iluminar o LCD por 3 segundos, pressione e segure a tecla [LIGHT / SNOOZE] por permanentemente iluminação. Pressione-o novamente para desligar a luz de fundo.

Notas:

1. Quando a unidade é alimentada pela bateria, por favor, tente evitar definir a luz de fundo para a iluminação permanente, de modo a reduzir o consumo de energia.

2. Quando a unidade estiver desligada, a função de iluminação permanente será transformado desliga-se automaticamente também

CONFIGURAÇÃO PASSO TUNING

A função de passo de sintonia é inteligente ativado por padrão. Você também pode pressionar & segure a tecla [STEP] para seleccionar rápido / lento sintonia com o rádio ligado. FAST / SLOW ajuste é mostrados na tabela abaixo para cada banda.

TUNING ETAPA

FAST / SLOW TUNING ETAPA

("Fast / Slow" piscando no display)

STEP TUNING SLOW

(Piscando "Slow" em exibição) BAND Lentamente gire o [TUNING] knob com "Slow" indica em exibição Girar rapidamente a

[TUNING] knob com "Fast" indica em exibição Rapidamente / lentamente gire o [TUNING] knob FM

FM ST. (FM STEREO)

1. Enquanto estiver ouvindo FM estéreo estações, pressione o botão [FM ST.] Botão com " " aparece no visor para ativar a ouvir "STEREO". Se a FM recebeu sinal de transmissão é muito fraco, é recomendável desligar a função stereo pressionando o botão [FM ST.] novamente com " "Desaparece.

2. Ao ouvir FM estéreo estações por alto-falante, é recomendável desligar a função estéreo pressionando o botão [FM ST.] botão com "

"Desaparece para melhorar a qualidade do som.

3. A função estéreo não será ativado e " "Não vai aparecer se o FM estação não está transmitindo em estéreo

AM BW (banda larga)

Pressione o botão [AM BW] para seleccionar a largura de banda desejada para MW, LW, SW, e SSB. Banda larga Ele tem a melhor fidelidade de áudio ao receber sinais fortes ou estações locais. Banda estreita Ele é adequado para receber fraco e muito distantes

estação como banda estreita é capaz de limitar a interferência de sinal forte adjacentes e reduzir o ruído de fundo

GANHO DE ANTENA

Empurre a ANT [. GAIN] para "DX" posição de escuta normal. Mas quando ouvir as estações com sinal forte ou interferência elétrica orte, empurre o  ANT.GAIN] para qualquer um "NORMAL" ou posição "LOCAL" para reduzir o fundo ruídos ou interferências

CONTROLE TONALIDADE

Pressione a tecla [TONE] interruptor para cima para ouvir "TREBLE", para baixo ou "BASS" Tom

KEY-LOCK FUNCTION

Para ativar a função bloqueio de teclas, pressione e segure a tecla [ ] Botão com " " aparece no display. Pressione e segure-o  novamente com " "Desaparece para desativar o função de bloqueio

FUNÇÃO carregamento inteligente

Com rádio desligado, instale 4 x UM3 (AA) recarregáveis ​​para ativar o built-in carregamento função.

Use o adaptador externo para ligar o rádio para carregar. O símbolo "" vai antecedência de baixo para cima durante a carga de energia. Ele pára quando as baterias estão totalmente carregada. Para pilhas alcalinas, por favor, desligue a função  recarregáveis. (Pressione o botão [BATERIA] até que o "" é desaparecer no canto superior esquerdo do LCD quando o rádio está no modo off)

Notas:

1. Insista para usar todo o poder de baterias recarregáveis ​​antes de carregá-la novamente. Este poderia estender o tempo de uso da bateria e mantê-los em boas condições.

2. 4 peças de baterias para ser usada como um grupo e não separá-los para outros usos e misture com as baterias com capacidade de energia diferente.

3. Por favor, não carregar em qualquer bateria não-recarregável no rádio, isso irá causar um perigo ou danos ao seu rádio.

4. Por favor, não use qualquer outro adaptador externo com tensão diferente

Banda lateral única (SSB)

1. No modo de ondas curtas, pressione a tecla [SSB] repetidamente para selecionar a banda superior (USB) ou Banda inferior (LSB).

· "USB" aparecer no display indica a seleção USB.

· "LSB" aparecer no display indica a seleção LSB.

· "USB" e "LSB" significa desaparecendo mudar para SW.

2. Sugira a chave na freqüência SSB diretamente

3. Sintonia fina Então o [SSB BFO] botão para conseguir maior fidelidade de som

DETECTOR SÍNCRONO

Ao receber AM de radiodifusão, se não houver interferência de fortes adjacentes sinais, você pode ativar a função SYNC para melhorar a recepção.

1. Aperte o botão [SYNC] botão para selecionar entre " "Ou" "Para melhor recepção.

2. Para desactivar a função SYNC, apenas pressione o botão [SYNC] repetidamente com os símbolos " "E" "Dispearing.

Notas:

1. O modelo padrão da estação de recepção AM é o melhor normalmente. Se houver distorção, ou interferir dentro da estação de AM, por favor, tente estação adjacente sinais ativando a função de detecção síncrona, pode melhorar a recepção.

2. Se o "SYNC" símbolo fica piscando, isso indica que o sinal de rádio é muito fraca, ou a freqüência é desviante. Recomenda-se para sair do sincronização detecção de função, pois não é capaz de funcionar corretamente

COMO MELHORAR FM / SW RECEPÇÃO

Use a ficha de antena externa fio no [FM e SW ANTENA] jack, e depois pendurar a outra ponta para fora da janela para uma melhor recepção FM e SW

Atenção: Não instalar qualquer antena externa em área de rede elétrica, ou desprotegida de raios.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA (Em Power Off Mode)

CONFIGURAÇÃO FAIXA DE FREQÜÊNCIA FM:

Pressione e segure o [SET FM] até 88-108 MHz, 76-108 MHz ou 87-108 MHz aparece no visor. Rapidamente continuar a pressionar a tecla [SET FM] para seleccionar faixa de freqüência adequada para o seu FM local.

TURN ON / OFF THE LW:

Pressione e segure o botão [AM] até que "LW ON" ou "LW OFF" aparece no visor para ligar ou desligar o LW, respectivamente.

CONFIGURAÇÃO PASSO TUNING MW (AM):

Pressione e segure [10/09 kHz] até "9 kHz" ou "10 kHz" aparece no visor a seleccionar o passo de sintonia AM.

TURN ON / OFF DO AUTO DE ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

Padrão de fábrica da função inteligente de auto iluminação é ON, com o qual a luz seria por 3 segundos, quando operando qualquer teclas ou botões.   Para desativar a função de iluminação automática, pressione e segure a tecla [SET LIGHT] botão com

o "OFF" mostra no visor, pressione e segure a tecla [SET LIGHT] botão novamente com

"ON" aparece para ativá-lo.

Nota: Após desligar a função de iluminação inteligente auto, o [LIGHT / SNOOZE] chave ainda pode ser operado para ligar / desligar o

backlight

TURN ON / OFF a função de carregamento

Usando baterias regulares para alimentação:

No rádio desligado, pressione e segure a tecla [BATERIA] chave com "CHA OFF" aparecer E "Bateria Ni-MH" desaparecendo para ativar a exibição do consumo regular de baterias e desligar o sistema built-in de carregamento.

Utilização de pilhas recarregáveis ​​para fonte de alimentação:

Desligar o rádio, pressione e segure a tecla [BATERIA] chave com "CHA ON" e "Ni-MH Battery", mostrando-se para ativar o display de consumo de pilhas recarregáveis baterias e ligar o built-in de carregamento função

Nota: Esta rádio é padrão para usar baterias recarregáveis ​​para fonte de alimentação. Em caso de utilização de baterias regular, você deveria mudar o sistema de rádio para regulares baterias modo, a fim de mostrar a capacidade de alimentação correta.

REINICIAR PROCEDIMENTO (RESET)

Se o rádio não funcionar corretamente, você pode executar uma reinicialização usando um objeto pontiagudo como o clipe de papel, para o [RESET] buraco no fundo da unidade, e gentilmente pressione e solte. Nota: Memória de estações não serão removidas depois que você apertar o botão reset.

MATÉRIA IMPORTANTE de uso das baterias

1. A memória Relógio terão desaparecido, se a unidade não tem energia fornecida por qualquer baterias ou adaptador por um longo tempo, mas as freqüências pré-armazenados ainda será mantidos.

2. Quando a bateria está fraca, o "símbolo" no visor irá piscar para alertar você para mudar pilhas novas. E ele vai desliga-se automaticamente quando o poder se foi.

3. Misturar com as pilhas usadas e novas causaria dano de rádio e incorreto

exibição de capacidade de energia.

4. Para evitar fugas, sempre retire as pilhas quando o aparelho não será usada por um longo período de tempo

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PERGUNTAS RESPOSTAS SOLUÇÕES

As pilhas não têm poder - Substitua todas as pilhas com uma nova. - Instalação de baterias incorretamente - Observando as polaridades de bateria, então re-instalar todos os baterias novamente.

Não pode ligar o rádio. - Função de botão da chave é sendo ativado. - Pressione a tecla [ ] Para desativado-lo. - As pilhas não têm poder - Substitua todas as pilhas. Rádio desligar enquanto ouvindo. - Temporizador está sendo ativado. - Ligue o rádio novamente. Durante

ATS, alguns estação não podem ser armazenados. - Freqüência de estações são muito fraco. - Pesquisar toda a estação manualmente

Alguma estação armazenada com ruído. - Há interferência perto por sua área. - Baixo para baixo a antena ou se deslocar para outro local e tente novamente.

Limitado apenas estações FM podem ser recebidos. - Frequência FM pode ser definido como 7690 MHz acidentalmente. - Desligue a imprensa, rádio e segure o botão [FM SET] para selecionar o FM precisa faixa de freqüência.

Má recepção em AM EUA. - EUA está usando 10 kHz AM sintonização não kHz 9. - Desligue a imprensa, rádio do Botão [9/10kHz] para selecionar passo de sintonia exata.

O som da SW SSB radiodifusão é muito baixo. A largura de banda padrão é Banda estreita. Pressione o botão [AM BW] para selecionar a banda larga.

Não definir a adequada estação de rádio para o alarme. - Estação de alarme predefinido seu corretamente Quando o alarme está ligado, há apenas ruído com a transmissão. - Ou não há transmissão em que o rádio estação. - Ou você está em outra cidade onde não tem um estação de rádio para o seu freqüência predefinida

O tempo de carregamento torna-se mais curtos e mais curtos. O baterias recarregáveis ficando velho. Substituir a bateria recarregável de idade pilhas por novas.

Mau funcionamento de rádio. Isto pode causados ​​por interferência, e os microchip de computador faz não funcionar corretamente. Remova todas as baterias, então recarregar novamente. Se ainda não está funcionando, por favor clique sobre o reset botão com um objeto pontiagudo

ESPECIFICAÇÕES

1. Faixa de freqüência:

FM: 76 108 / 87 108 MHz Passo: 0,01 MHz / 0,1 MHz

MW: 522 1620 / 520 1710 kHz

Ajuste Passo: 9K para a América do Norte ou em outros países / 10K para a América do Sul

LW: 100 kHz 519

Etapa: 1 kHz / 9 kHz

SW: 1711 kHz Passo 29.999: 1 kHz / 5 kHz

AR: 118 137MHz

Etapa: 1 kHz / 25 kHz

2. Sensibilidade

FM

(S / N = 30 dB) Menos de 3 mV

MW (S / N = 26 dB) Menos de 1 mV / m

LW

(S / N = 26 dB) Menos de 5 mV / m

SW

(S / N = 26 dB) Menos de 20 mV

SSB (S / N = 10 dB) Menos de 1 mV

AIR

(S / N = 10 dB) Menos de 5 mV

3. Seletividade

FM

> 30 dB (± 200 kHz)

MW / LW> 40 dB (± kHz 9)

SW

> 40 dB (± 5 kHz)

4. S / N Ratio

FM

Menos de 60 dB

MW / LW Menos de 45 dB

SW

Menos de 50 dB

5. AM Frequência

SSB, AM 1 IF: 55,845 MHz

2 IF: 455 kHz

FM:

10,7 MHz

6. FM Stereo crosstalk Menos de 20 dB

7. Potência de saída

Alto-falante

> 450 mW

Fone de ouvido> 10 mW

8. Estação Memória 2000M no total

800 memórias para cada banda:

FM:

100M

MW: 100M

LW: 100M

SW: 200M

SSB: 200M

AR: 100M

1200 memórias para 12 páginas de memória (cada página 100 memórias)

9. Modo de alarme:

alarme por rádio só (2 pré-ajustes)

10. De corrente de repouso

FM

<50 mA

MW / LW <70 mA

SW

<70 mA

SSB

<70 mA

AIR

<70 mA

De espera

<80 mA

11. Palestrante:

D 77 milímetros / 16 Ω falante Cone / 1W

12. Fone de ouvido Jack:

3,5 mm, 32 Ω tipo, Stereo

13. Fonte de alimentação:

Bateria:

UM3 ou AA x 4

Adaptador externo: DC 6 V, ≥ 300 mA

14. Dimensões da unidade: aprox. 187 (W) x 114 (H) x 33 (D) mm

15. Peso:

470 g (pilhas não incluídas

Tradução automática efetuada através do site Google, favor considerar alguns erros de tradução.

Por Ruben  PU1XTB em 07/10/2011