| 2 | 54-60 |
| --- | --- |
| 3 | 60-66 |
| 4 | 66-72 |
| 5 | 76-82 |
| 6 | 82-88 |
| 7 | 174-180 |
| 8 | 180-186 |
| 9 | 186-192 |
| 10 | 192-198 |
| 11 | 198-204 |
| 12 | 204-210 |
| 13 | 210-216 |
| 14 | 470-476 |
| 15 | 476-482 |
| 16 | 482-488 |
| 17 | 488-494 |
| 18 | 494-500 |
| 19 | 500-506 |
| 20 | 506-512 |
| 21 | 512-518 |
| 22 | 518-524 |
| 23 | 524-530 |
| 24 | 530-536 |
| 25 | 536-542 |
| 26 | 542-548 |
| 27 | 548-554 |
| 28 | 554-560 |
| 29 | 560-566 |
| 30 | 566-572 |
| 31 | 572-578 |
| 32 | 578-584 |
| 33 | 584-590 |
| 34 | 590-596 |
| 35 | 596-602 |
| 36 | 602-608 |
| 37 | 608-614 |
| 38 | 614-620 |
| 39 | 620-626 |
| 40 | 626-632 |
| 41 | 632-638 |
| 42 | 638-644 |
| 43 | 644-650 |
| 44 | 650-656 |
| 45 | 656-662 |
| 46 | 662-668 |
| 47 | 668-674 |
| 48 | 674-680 |
| 49 | 680-686 |
| 50 | 686-692 |
| 51 | 692-698 |
| 52 | 698- 704 |
| 53 | 704-710 |
| 54 | 710-716 |
| 55 | 716-722 |
| 56 | 722-728 |
| 57 | 728-734 |
| 58 | 734-740 |
| 59 | 740-746 |
| 60 | 746-752 |
| 61 | 752-758 |
| 62 | 758-764 |
| 63 | 764-770 |
| 64 | 770-776 |
| 65 | 776-782 |
| 66 | 782-788 |
| 67 | 788-794 |
| 68 | 794-800 |
| 69 | 800-806 |
| 70 | 806-812 |
| 71 | 812-818 |
| 72 | 818-824 |
| 73 | 824-830 |
| 74 | 830-836 |
| 75 | 836-842 |
| 76 | 842-848 |
| 77 | 848-854 |
| 78 | 854-860 |
| 79 | 860-866 |
| 80 | 866-872 |
| 81 | 872-878 |
| 82 | 878-884 |
| 83 | 884-890 |

A primeira coluna desta tabela traz o número do canal a segunda coluna a freqüência do mesmo em Mhz.

Para sabermos qual a freqüência das portadoras é só fazer o seguinte:

Portadora de vídeo = freqüência do inicio do canal  + 1, 25Mhz.

Portadora de croma = freqüência do inicio do canal  + 4, 83Mhz.

Portadora de áudio = freqüência do inicio do canal  + 5, 75Mhz.

Os canais do 2 ao 6 são chamados de canais de VHF  baixo.

Os canais do 7 ao 13 são chamados de canais de VHF alto.

Os canais do 14 ao 83 são chamados de canais de UHF.

Os canais do 2 ao 59 são usados para retransmissão de sinais.

Os canais do 60 ao 83 são utilizados para repetição de sinais.

O canal 37 é usado para rádio-astronomia.

Atualmente a faixa entre os canais 69 a 83 é utilizada pelo serviço celular e não é mais  utilizada por emissoras de TV.