ESTAÇÕES QUE TRANSMITEM SINAIS HORÁRIOS

Observatório Nacional   (PPEI )   -  Rio de Janeiro

Lat.  22° 54’S     Long.  043° 13’ W

Frequência: 8721 kHz .

Emissão: A1A.  Potência: 2 kW.

Horários: 0025  à s  0030;  1125  à s  1130;  1325  à s  1330;  1925  à s  1930  e  2325  à s 2330.

Característica: Pulsos de segundo durante os 5 minutos dos horários indicados.O pulsos dos minutos são mais longos . DTU1 - Código CCIR: segundos marcados, enfatizados por pulsos dobrados .

Rio Rádio (PPR) - Rio de  Janeiro

La t.  22° 54’S     Long.  043° 11’ W

Frequências : 4244,  4355,  8634,  12738,  16984,  22603    e  22670,5 kHz .

Emissão: A1A.  Potência: 2 kW

Horários : 0125  à s  0130;  1425  à s  1430  e  2125  à s  2130.

Característica: Pulsos de segundo durante os 5 minutos dos horários indicados. O pulsos dos minutos são mais longos. DTU1 - Código CCIR: segundos marcados, enfatizados por pulsos dobrados.

Rádio Relógio Federal (ZYJ-465) - Rio de  Janeiro

La t.  22° 58’S     Long.  043° 05’ W

Frequências : 580  e  4905 kHz .

Emissão: A3E.  Potência: 5 kW.

Horário: Contínuo

Característica: Pulsos de segundo, com modulação de 1 kHz e anúncio da hora falada a cada minuto. Os pulsos dos segundos 58, 59 e 60 de cada minuto são caracterizados por uma maior duração.Observação: É  uma emissora de radiodifusão particular que retransmite os sinais horários do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, através de linha tefefônica e/ou transmissão em   . Devido ao tempo de propagação até a torre transmissora, mais os atrasos em equipamentos, foi constatado um atraso na emissão de 500±10 microssegundos. Recomenda-se que seja feita a correção deste valor em qualquer utilização de maior precisão dos sinais horários retransmitidos pela Rádio Relógio Federal.

Serviço da Hora do Observatório Nacional (VHF1) (VHF2) - Rio de Janeiro

La t. 22° 54’ S   Long.  043° 13’ W

Frequência: A)  160,23 MHz   (VHF-1) .     B)  171,13 MHz   (VHF-2) .

Emissão: F3E.  Potência: 25 kW.

Horário: Contínuo.

Característica:

a )  Pulsos de segundo modulados em 1 kHz, com duração de  5 milissegundos ; pulsos dos  segundos  58, 59 e 60 com duração de 200 milissegundos .

Enunciação da hora falada a cada  minuto.

b)  Enunciação da  hora  falada a cada 10 segundos, acompanhada de um sinal sonoro característico  identificando o  instante de cada 10 segundos .

Rugby  (GBR)   -  Grã-Bretanha

La t .  52°  22’ N   Long.  001°  11 ’ W

Frequência: 16 kHz

Emissão: A1A.  Pot ênc ia: 750 kW.

Horários : 0255  à s  0300;  0855  à s  0900;  1455  à s  1500;  2055  à s  2100.

Característica:

a ) Sinal  preparatório:

54m00s   -  54m24s   -  Transmite  GBR GBR TIME por  4 vezes .

54m24s   -  54m30s   -  Silêncio

54m30s   -  54m54s   -  Transmite a portador a

54m54s   -  55m00s   -  Silêncio.

b)  Sinal horário:

55m00s   -  00m00s   -  Emite  pulsos de segundos  com 100 milissegundos  de  duração e  pulsos  de  minuto  com 500 mi l i s segundos  de  duração.

c )    Término do  sina l :

00m01s   -  00m05s   -  Silêncio

00m05s   -  00m20s   -  Transmite   a  portador a .

DTU1   - Código CCIR: segundos marcados, enfatizados  por  um duplo  pulso com separação de 100ms .

Pontoise   (FTH 42)   (FTK 77)   (FTN 87)   -  França

La t .  48°  33’ N   Long.  002°  34’ E

Frequência:  a )7428 kHz   (FTH 42) .    b)  10775 kHz   (FTK 77)    c )  13873 kHz   (FTN 87)

Emi s são: A1A.  Pot ênc ia: 6,0 kW.

Horár ios :  a )  0852  à s  0901  e  2052  à s  2101;

b)  0752  à s  0801  e  1952  à s  2001;  c )  0922  à s  0931,  1252  à s  1301  e  2222  à s  2231.

Carac t e r í s t i ca:

a )    Sina l  pr epa r a tór io:

52m  (22m)  00s   -  53m  (23m)  30s   -  Tr ansmi t e  CQ 12 ve z e s ;

53m  (23m)  30s   -  54m  (24m)  00s   -  Tr ansmi t e  BIH 8 ve z e s ;

54m  (24m)  00s   -  54m  (24m)  59s   -  Tr ansmi t e  o DTU1 8 ve z e s ;

b)  Sina l  hor á r io:

55m  (25m)  00s   -  00m  (30m)   -  Emite  pulsos de segundo com 100 milissegundos de  duração e pulsos de minuto com 400 milissegundos de duração.

c ) Término do sina l :

00m 15s   -  00m 45s   -  Emite um traço  longo.

01m  (31m)  00s   -  Transmite  o DTU1 8 vezes .

DTU1  -  Código Morse (Sistema francês) : nos horários indicados acima.

France Inter  (Allouis )  (TDF)   -  França

La t .  47°  10’ N       Long.  002°  12’ E

Frequência:  162 kHz

Emissão:  A3E

Horário:  Contínuo

Característica:

a )  00  s  – 20  s  – pulsos de segundo com 100 milissegundos  de  duração, com ênfase  nos  segundos  13,  14,  17  e  18) ;

b)  21  s  – 58  s  –  anúncio da  data e  hora ;

c )  59  s  – pulso de  segundo com 100 milissegundos de duração com ênfase.

Fort Collins ,  Colorado  (WWV) -  EUA

Lat. 40°41’N       Long.105°02’W

Frequências:  a )  2500  e  20000 kHz ;  b)  5000,  10000  e  15000 kHz .

Emissão: A9W.  Potência:  a )  2,5 kW.  b)  10 kW.

Horário: Contínuo.

Característica:

a )  Sinal  horário:

Pulsos de segundo com 5ms  de duração, em 1000 Hz .

Pulsos de minuto com 800ms de duração, em 1000 Hz .

Pulsos de hora com 800ms  de  duração, em 1500 Hz .

Os pulsos dos segundos 29 a 59 de cada  minuto são omitidos .

b)  Esquema da  transmissão horária :

Minutos  pares  (a partir de  00m 00s ) .

00s - 45s - Tom de  500 Hz  mais os pulsos de segundo.

45s - 52,5s - Somente  os  pulsos de segundo.

52,5s - 60s - Anúncio do TUC  (voz  masculina )  mais os pulsos de segundo.

Minutos ímpares (a partir  de  01m00s ) .

00s-45s -Tom de  600 Hz  ma i s  os  pulsos de segundo.

45s -52,5s   -  Somente  os  pulsos de segundo.

52,5s-60s- Anúnc io do TUC  (voz  ma s cul ina )  ma i s  os  pul sos  de   s egundo.

Minutos em que o tom de áudio é suprimido ou  substituído pelas  transmissões indicadas .

00m 00s-00m45s - Identificação da estação (voz masculina ) .

2m 00s - 02m 45s - Tom de  440 Hz .

04m 00s - 04m 45s - Reservado para anúncios do National   Institute   of Standard and Technology (NIST).

08m 00s - 08m 45s - Informação de tempestade  no oceano Atlântico. (1)

09m 00s – 09m 45s - Informação de tempestade  no oceano Atlântico. (1)

10m 00s - 10m 45s - Informação de tempestade no oceano Pacífico

Nordeste . (1)

14m 00s - 14m 45s - Situação do estado GPS.

15m 00s - 15m 45s - Situação do estado GPS

18m 00s - 18m 45s - Alertas geofísicos : Sina is de eventos  geofísicos e solares , se lecionados ,em vigor, ou que tenham ocorrido durante  as  últimas  24 horas .

29m 00s - 29m 45s - Ausência de tom de áudio.

30m 00s - 30m 45s -  Identificação da  estação  (voz  masculina ) .

45m 00s - 45m 45s - Ausência de tom de áudio.

46m 00s - 46m 45s - Ausência de tom de áudio.

47m 00s - 47m 45s - Ausência de tom de áudio.

48m 00s - 48m 45s - Ausência de tom de áudio.

49m 00s - 49m 45s - Ausência de tom de áudio.

50m 00s - 50m 45s - Ausência de tom de áudio.

51m 00s - 51m 45s - Ausência de tom de áudio.

59m 00s - 59m 45s - Ausência de tom de áudio.

DTU1  - Código CCIR:   indicado por  pulso duplo.

(1)  O Serviço Meteorológico Nacional emite previsões  meteorológicas   atualizadas às  0500,  1100,  1700  e  2300 UTC.

Olifantsfontein (ZUO) - África do Sul

Lat. 25° 58’ S Long. 028° 14’ E

Frequências: a) 2500 kHz     b) 5000 kHz       c) 100 MHz.

Emissão:    a) e b) A2A c) F3E.

Potências: a) e b) 4,0 kW c) 0,08 kW.

Horários:  a) 1800 às 0400 b) e c) Contínuo.

Característica:

00m - 04m - Pulsos de segundo com 5ms de duração. Pulsos de minuto com 500ms de duração.  - Pulsos de minuto com 500ms de duração.  04m - 05m -  ZUO, repetido três vezes, e a hora do próximo minuto.  Repetição da característica a cada cinco minutos.

DTU1 - Código CCIR: segundos marcados indicados por um pulso alongado.

Buenos Aires (LOL) - Argentina

Lat. 34° 37’ S  Long. 058° 21’ W

Frequência: 4856, 8030 e 17180 kHz.

Emissão: A1A.

Potência: 2 kW.

Horários: 0055 às 0100; 1255 às 1300 e 2055 às 2100.

Característica:

a)  Sinal preparatório:

Pulsos   de   segundo , desde 54m  30 s até 5 4m 59 s, com  omissão dos segundos 51, 52, 53 e 54 .

b)  Sinal horário:

Pulsos de segundo, durante os 5 minutos dos horários indicados, com omissão  do segundo 29. Pulsos dos minutos com duração maior, de 0,4 s .

DTU1 - Código CCIR: transmissão em todos os minutos, com os segundos marcados indicados por um pulso duplo.

Buenos Aires (LQB)(LQC).

LQB9:

Frequência: 8167.5 kHz.

Emissão: A2A, A3E.

Potência: 10 kW.

Horários: 2200 às 2205 e 2345 às 2350.

LQC20:

Frequência: 17550 kHz.

Emissão: A2A, A3E.

Potência: 10 kW.

Horários: 1000 às 1005 e 1145 às 1150.

Características:

DTU1: Marcação dos segundos indicada por duplo pulso.  Sistema: De 55m. a 00m./40m. a 45m.: “CQCQCQ DE” seguido do sinal de chamada (“LQB” ou “LQC”) repetido três vezes. De 0m. a 05m./45m. a 50m.: marcação dos segundos a cada 300 milissegundos (excetuando a omissão do segundo 59 a cada minuto); marcação dos minutos a cada 500 milissegundos. Após 05m./50m.:

“OKOKOK” é transmitido se os sinais horários forem válidos ou “NVNVNV” se inválidos.

Fontes: Radio Navigational Aids (PUB.117) - NIMA

Admiralty List of Radio Signals - VOL. 2 - NP 282 - UKHO