# S S T V

para

iniciantes

## Fernando Barros – PY7AW

- Um pouco de história

As transmissões de SSTV (Slow Scanning Television) no radioamadorismo, tiveram início no ano de 1958 quando um grupo de radioamadores liderados por Copthorne MacDonald (então WA2BCW, agora VY2CM) interessaram-se em enviar imagens nas faixas de MF/HF.

Este sistema permite transmissões internacionais e intercontinentais de imagens, pois utiliza as mesmas faixas de fonia e o mesmo espectro de 3KHz utilizado para transmissão de voz.

Para reduzir a banda passante que era de 6 MHz para apenas 3 kHz, foram estabelecidos no SSTV padrões próprios. O tempo de transmissão de cada campo aumentou de um trinta avos por segundo (1/30) para oito segundos (240 vezes). O numero de linhas por campo foi reduzido de 525 para 120 (4,375 vezes). A resolução horizontal também foi reduzida na mesma proporção do número de linhas verticais (4,375 vezes). Como resultado,  tivemos: 6 000 000 Hz/(240 x 4,375 x 4,375) = 1 306 Hz, que cabe, folgadamente, na gama de voz, que é de 2500 - 300 = 2200 Hz.

A informação de vídeo é enviada em forma de sub-portadora modulada em freqüência, com variação entre 1500Hz e 2200Hz, onde 1500Hz corresponde ao nível preto e 2300Hz corresponde ao nível branco. Os sinais de sincronismo horizontal e vertical são enviados como salvas de tons de 1200Hz. Em resumo, o padrão do SSTV é o seguinte:

| Tempo do Campo | 8 segundos |
| --- | --- |
| Linhas por Campo | 120 |
| Duração de cada linha | 0,067 segundos |
| Duração do Sincronismo Horizontal | 0,03 segundos |
| Duração do Sincronismo Vertical | 0,005 segundos |
| Nível preto | 1500 Hz |
| Nível branco | 2300 Hz |
| Freqüência de Sincronismo | 1200 Hz |

No inicio das atividades de SSTV, para conservar grande parte da imagem luminosa durante a transmissão dos 8 segundos do quadro até o início do novo quadro, utilizavam-se tubos de RADAR DE LARGA PERSISTÊNCIA, COM FOSFORO TIPO p7.  Mais tarde, outros tubos de raios catódicos de longa persistência foram usados.

Hoje em dia, com as facilidades da memória digital, as imagens recebidas por SSTV podem ser expostas na tela de qualquer receptor de televisão, sem diferença de intensidade entre as linhas subseqüêntes e por tempo ilimitado.

Com a tecnologia digital, a SSTV tambem entrou na era das côres. A estação transmissora envia, em seqüência, os quadros correspondentes às três côres básicas - vermelho, verde e azul - a estação receptora os armazena em três memórias, transforma-os de digitais para analógicas, e excita, com eles, os correspondentes canhòes do tubo de imagem cromática.

A partir destes experimentos, houve uma rápida evolução, passando das imagens em branco-e-preto para as imagens coloridas, surgindo daí o interesse de algumas firmas comerciais que passaram a industrializar equipamentos para radioamadores. Eram equipamentos caros e complexos, o que dificultava a construção caseira por parte dos radioamadores.

Só com o popularização dos computadores pessoais, é que o SSTV tomou um impulso enorme. Vários radioamadores passaram a desenvolver inicialmente, softwares para o sistema operacioanal DOS e posteriormente para o ambiente Windows e ultimamente estão sendo desenvolvidos para Linux.

As velhas máquinas tornaram-se obsoletas e hoje é possível montar uma estação de SSTV com apenas um microcomputador/kit multimídia, um software e um transceptor.

- O que é SSTV?

A palavra SSTV é a abreviatura da denominação inglesa “Slow Scanning Television” que em português significa “Televisão de Varredura Lenta”, pois ao contrário das emissoras de televisão comerciais que usam varredura rápida para compor a imagem, (o que permite que vejamos os movimentos em tempo real).  Em SSTV, como é usada a varredura lenta, para que possamos ver a imagem são necessários alguns segundos. Este modo permite a transmissão de imagens totalmente coloridas através de transmissores de rádio. As cores da imagem são transformadas em sinal de áudio. Cada imagem tem 256 linhas, cada uma delas é transmitida 3 vezes (as 3 cores RGB). O tempo para envio de uma imagem é de cerca de 2 minutos.

- Equipamentos necessários para montar uma estação de SSTV

Quase todos  equipamentos já existem no “shack” do radioamador moderno, senão vejamos:

- Um transceptor de HF (SSB) ou de VHF/UHF (FM);

- Um microcomputador (de preferência com kit multimídia e/ou scanner);

- Um programa para SSTV;

- Uma interface de construção caseira (no caso do computador não possuir kit multimídia).

- Uma placa de som do kit multimídia.

É importante observar que o transceptor de HF deve ter ótima estabilidade de frequência, de preferência deve ser sintetizado.

- Que programas devo usar para fazer SSTV?

A maioria dos programas foram desenvolvidos por radioamadores. Existe uma grande quantidade deles, tanto para o DOS quanto para Windows e ultimamente para Linux. Alguns usam uma pequena placa de construção caseira (interface) para fazer a “comunicação” do microcomputador com o transceptor e vice-versa. Outros, mais modernos, usam a própria placa de som do kit multimídia, dispensando a confecção da interface.

A título de orientação, segue abaixo uma tabela dos principais programas para SSTV usados no radioamadorismo:

| Programa | Autor | Interface | Sistema | Status | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JVFax | DK8JV | Hamcomm | DOS |  |  |
| Converter |  | Hamcomm | DOS |  |  |
| Color Slow Scan | WB9MMM | Hamcomm | DOS | Shareware | U$ 49,95 |
| WinPix Pro | K0HEO | Placa de som | Windows | Comercial | U$ 65,00 |
| W95SSTV | Silicon Pixels | Placa de som | Windows | Shareware | U$ 50,00 |
| JVComm32 | DK8JV | Placa de som | Windows | Comercial |  |
| WinSkan | PC Bit Software | Placa de som | Windows | Shareware | U$ 60,00 |

NOTA: Se o seu computador possuir kit multimídia, fazer SSTV torna-se muito fácil.  As ligações entre o computador e o transceptor são feitas da seguinte maneira:

- A saída do alto-falante do transceptor é ligada com um cabo de áudio blindado à entrada LINE IN da placa de som.

- A entrada de áudio do microfone é ligada com um cabo de áudio blindado à saída LINE OUT da placa de som.

- O chaveamento do PTT é feito através de um circuito simples, composto de um diodo, um resistor e um transistor que é ligado à porta serial do computador na linha RTS/GND  (pinos 7 e 5 no DB-25). Se o seu computador possui DB-9, procure identificar as linhas RTS/GND. Geralmente o arquivo help dos programas de SSTV indicam como fazê-lo.

- Onde encontrar estações de SSTV?

As freqüências de radioamadorismo onde encontramos o maior número de estações transmitindo em SSTV, é na faixa de 20 metros. As frequências usadas internacionalmente são:

- Como fazer um QSO em SSTV?

Um QSO em SSTV é feito da mesma maneira que um QSO em fonia. A única diferença  é que você transmite as imagens entre seus QSO em fonia. É importante usar seu microfone entre as transmissões das imagens para evitar dúvidas.  Nunca entre  “break” em uma frequência transmitindo uma imagem. Recomendamos fazer os primeiros contatos em fonia, para depois acertar o envio de sinais em SSTV.

- Que modo devo usar?

As estações européias usam o modo MARTIN1 como padrão.  As estações dos EE.UU e japonesas usam preferencialmente o SCOTTIE1 como padrão. Todos os outros modos existentes nos programas de SSTV não são normalmente usados, apenas para rápidos experimentos.

- Onde encontrar literatura sobre SSTV?

Existem vários livros que tratam do assunto. Em nossa literatura podemos citar o livro “O Handbook do Radioamador” de Thomas Hallaz-PY2AH.

Na literatura internacional, temos o “RadioAmateur Handbook” da ARRL e o “Slow Scan Television Explained” de Mike Wooding-G6IQM, distribuído pelo British Amateur Television Club.

- Como enviar reportagem de sinal em SSTV?

No modo SSTV as reportagens de sinais são dadas na forma RSV, onde:

- R = (Rádio) de 1 a 5  (5 é o melhor sinal)

- S = (Strenght de 1 a 9

- V = (Video)  de 1 a 5

Portanto, quando uma imagem uma boa definição e é recebida com uma intensidade de sinal (strenght) 9, recebe uma reportagem RSV de 595.

- Como operar corretamente em SSTV.

- Antes de iniciar a transmissão de uma imagem, é muito importante perguntar em fonia “esta freqüência está sendo usada em SSTV? “ ou em inglês “Is this frequency in use for SSTV?”.  Nunca transmita se escutar qualquer outro sinal!

- O SSTV é muito mais do que a simples transmissão de imagens. Use seu microfone entre as transmissões de SSTV!  Faça comentários sobre as imagens transmitidas e recebidas!  Pergunte se a outra estação está pronta para receber a próxima imagem! Se desejar responder a uma imagem-CQ, primeiro pergunte, em fonia, à estação que está chamando se está pronta para receber sua imagem! Isto evitará dúvidas e interferências!!!

- NUNCA interfira um QSO em SSTV enviando imagens!  No intervalo entre em fonia. Imagens não são a maneira correta de fazer contatos. Tente em fonia primeiro!!!

- 28.680, 21340 e 14230 são freqüências de chamada. Tente fazer QSO em uma freqüência livre. As chances de que seu QSO seja interferido por uma imagem-CQ é muito menor!

- A faixa de 20 metros está realmente congestionada (não somente com SSTV!). Tente usar as freqüências mais altas, 10 metros por exemplo, tem um oceano de espaço sem uso!.

- Ë muito importante usar as freqüências de SSTV sugeridas com espaçamento de 3KHz. Eis as freqüências de SSTV sugeridas:

- 10 Meters: 28.673-28.677-28.680.  Freqüências de chamada 28.683 e 28.686.   Repetidor de K3ASI 28690.   Repetidor de ON4VRB 28.700.

- 15 Meters: 21.334-21.337-21.340.  Freqüências de chamada. 21.343 e 21.346.  Evite usar SSTV em 21.350 porquê ali funciona um Phone DX Net!

- 20 Meters: 14.233-14.236-14.239.  Freqüência de chamada 14.230.  Evite usar SSTV em 14.227 porquê ali funciona um Phone DX Net!

- 80% de todo tráfego em SSTV é feito nestas freqüências. Por favor não transmita imagens em SSTV  “entre” estas freqüências sugeridas, causará enorme QRM!!!  Um afastamento de 3KHz torna-se necessário para não interferir nas estações mais próximas !!

- Tente ser original em suas imagens. Imagens relacionadas com (shack, antenas, QTH, sua cidade, família, etc) tornam realmente atraentes. Por favor não transmita imagens contendo material pronográfico, política, comercial, etc.

- Não se omita (ou se envergonhe) em ajudar estações que não estão operando corretamente. Lembre-se que todos podem cometer enganos!!!

- Onde fazer “download” de programas na Internet?

Todos os autores de softwares para SSTV dispõem de “sites” na internet onde disponibilizam estes programas.  Alguns são “freeware”, isto é, podem ser usados livremente sem ter que pagar para licenciá-los. Outros são  “shareware”, isto é, podem ser usados com limitações, devendo ser registrados para uso pessoal. Finalmente os programas comerciais, que são oferecidos na versão DEMO (demonstrativo), com várias limitações no seu uso, ficando restritas apenas às suas características essenciais.

Existem inúmeros sites contendo links direcionados para as páginas ou FTP onde estes programas podem ser encontrados.  Para evitar desperdício de tempo, recomendo que visite minha home-page em www.openline.com.br/~py7aw. Na página inicial, clique no item DOWNLOAD onde encontrará praticamente todos os softwares para SSTV, desde as versões para DOS, WINDOWS, MACINTOSH até LINUX.

Espero que esta apostila tenha ajudado-o a praticar esta formidável modalidade de transmissão digital!  Sugestões, críticas ou colaborações serão sempre bemvindas!

F  I  M