Como montar bobinas trifilares

As bobinas trifilares ou "broad band transformers" transformadores de faixa larga são amplamente utilizados pelos radioamadores em diversas aplicações. Assim decidimos tropicalizar parte da pagina do colega JF1OZL, Kazuhiro Sunamura, que ilustra muito bem a construção destas bobinas no seu  site.

http://www.intio.or.jp/jf10zl/fb801.htm

ou no qrp popcorn (fácil)

http://www.qrp.pops.net/xmfr.htm

Para confecciona-las você precisará de :

- Uma conta de ferrite FB801#43 da Amidon, mas apesar de não ser cara é figurinha difícil aqui na Terra Brasilis, então você pode comprar no comércio (se você tiver a sorte de morar próximo de uma cidade grande) eu comprei uma 50 peças de um modelo retangular com dois furos de 3mm na Santa Efigienia em São Paulo ou então conseguir de sucata.

Eu consegui em uma sucata de baluns externos de TV, na verdade transformadores de impedancia de 75 ou 50 para 300 Ohms, vários tipos de ferrites de um e de dois furos, internamente também em TV e vídeo cassete podem ser encontrados estes baluns, outro lugar é em fontes chaveadas e em reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes (tem também o IRF820 FET de potencia para RF), mas devemos ter cuidado pois alguns destes ferrites não funcionam em alta frequência. Para bobinas trifilares de frequência acima de 20MHz recomendamos o uso dos ferrites retirados de baluns de TV.

Um anel de ferrite com um ou dois furos (formato retangular ou ovalado), onde o      furo deve ser acima de dois milímetros de diâmetro, pode servir o que vai depender é a qualidade do ferrite.

Um outro (último) recurso é de enrolar sobre uma barra de ferrite com um diâmetro de até 15mm.

- Um pedaço de fio com 0,2 mm de diâmetro ( podem ser utilizados fios entre 0,1 e 0,4mm ) com 1 metro de comprimento envernizados ou com capa plástica (fios coloridos de cabo telefônico).

Confecção

- Corte o fio em 3 pedaços de 30cm de comprimento.

- Torça os fios até obter aproximadamente uma torção por milímetro, em fios com diâmetros maiores os fios devem ser torcidos uniformemente (descarte a parte ruim).

- Fios torcidos

- Faça o fio torcido passar pelo furo do ferrite,  cada passagem pelo furo vale uma volta, em ferrites de dois furos - utilize só um furo. Se você for experimentar outros tipos enrolamentos lembre-se que em um ferrite de dois furos tipo "8" a cada vez que o fio passa pelo furo contamos uma volta se ele passar pelos dois furos em uma laçada vale duas voltas.

- A ilustração 5 mostra 3 voltas !  Corte as sobras deixando cada extremidade de fio com 20mm.

- Desenrole o fio torcido por cerca de 15mm e remova a isolação dos fios com um alicate, tesoura ou lixa de ferro (se queimar o verniz com fósforo ou isqueiro tome cuidado para não queimar alem da conta).

- Veja na ilustração 7 que os pontos indicam a fase dos enrolamentos !

- Na ilustração 8 temos um exemplo de aplicação note as conexões de fase. Nestas bobinas devemos ter o máximo de cuidado na identificação da bobina (são 3 enrolamentos) e das fases (2) bem como na ligação da mesma.

As explicações acima falam sobre bobinas trifilares, mas se você utilizar dois fios obterá uma bobina bifilar e um fio bobina monofilar.