Oscilador

O circuito oscilador é o conhecido Colpitts . Esta desenhado para operação em 40m. pode ser utilizado como oscilador a cristal, a ressonador cerâmico ou  um circuito LC (VFO comum). Trabalha com cerca de 8 mA em 12 Volts. Possui a saída via emissor que resulta em uma impedância menor de saída. Descreveremos duas versões a cristal e a ressonador cerâmico.

Oscilador a cristal

Esquema

Descrição oscilador Colpitts, o circuito ressonante é colocado entre a base do transistor e o terra, em nosso caso cristal indutores (5 + 10 + 20 µH) e o capacitor variável.

A realimentação  para o circuito oscilar é feita pelo divisor capacitivo ente base emissor e terra (2 x 100pF).

O resistor de 47kOhms polariza a base, que tem tensão limitada pelo resistor de 1500 Ohms (1k5) no emissor. O resistor de 1k5 limita também a corrente de coletor.

O capacitor de 82pF acopla  sinal de RF do oscilador ao estagio seguinte, bloqueando a passagem de corrente continua.

Componentes

O cristal pode ser qualquer tipo dentro da sub faixa de CW de 40m, prefira por volta de 7030 kHz pois deixa muita pista para se dançar. O uso de cristais de 7151 kHz para experiências também é válido.

Com o valor do  indutor maior,  maior será a variação da frequência para baixo, limitada ao inicio de uma instabilidade, o uso de um só indutor não terá o mesmo resultado, pois a capacitância inter-espiras é diferente, os melhores resultados são como fizemos, com a ressalva de que utilizamos o cristal vendido via CWSP, outros cristais deverão apresentar resultados diferentes que não afetam o funcionamento mas afetam a quantidade da variação de frequência . Dependendo do tipo de corte do cristal, ou da quantidade de cristais em paralelo é possível aumentar muito esta variação (máximo 20 kHz). A utilização somente do capacitor (sem o indutor) possibilita uma variação de cerca de 3 kHz para cima.

O capacitor variável é do tipo com isolante sólido entre as placas, encontrado em rádios portáteis de bolso. No caso dos utilizados em rádios AM-FM o ideal é ligar as seções em paralelo, para aumentar a capacitância.

O uso só do cristal (sem indutores e sem o capacitor variável) torna o pixie um transceptor de frequência fixa.

Os capacitores de 100pF cerâmicos podem ser do tipo NPO (não necessariamente), estes capacitores  tem a identificação 100J ou 101, os NPO ou levam esta inscrição ou tem uma pinta preta na parte superior. Estes podem ser também de mica prateada lembrando os com faixa preta são NPO, os lilás (ou será roxo) os amarelos e os verdes tem outra s tolerâncias mas podem ser utilizados os valores aparecem como 100J ou N100.

Valores entre 82 e 150 pF podem substituir estes capacitores, se os valores forem diferentes o capacitor de valor maior deverá ficar entre o emissor e o terra.

Os resistores devem ser utilizados conforme especificado e o valor em Watts de dissipação pode ser de 1/16 W (estes são menores em tamanho) ou mais Watts.

O transistor pode ser o 2N3904, 2N2222,  BC548B, BC548A, BC547A ou BC547B .

Montagem

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Para confecção do layout de placa costumamos numerar as "ilhas" para facilitar a elaboração (do layout) e para a montagem. As instruções de confecção da placa de montagem é semelhante ao explanado anteriormente na descrição do amplificador de áudio

Primeiro devemos soldar o transistor  obedecendo a disposição dos lides :

BC548  BC547 2N2222

Base 2

Emissor 3

Coletor 1

2N3904

Base 2

Emissor 1

Coletor 3

base

emissor

coletor

Supondo utilizar o 2N3904

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Soldar um capacitor cerâmico de .1µF  ou 104 entre 3 e 4  que serve para desacoplamento de RF da fonte de alimentação (não aparece no esquema).

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Soldar o capacitor de acoplamento de 82pF cerâmico (820 ou 82J)

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Soldar jumper - fio 22 encapado - entre os terminais terra 4 e  4

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Soldar o resistor de 1k5 (1500 Ohms marrom 1 verde 5 vermelho 2 -zeros-) entre o emissor do transistor ilha 2 e o terra ilha 4

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Soldar os capacitores de 100 pF (101 ou 100J) entre as ilhas 1 e 2   e  2 e 3

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Soldar o cristal entre as ilhas 1 e 6

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Soldar os indutores  de 5 10 e 22 µH entre as ilhas 6 e 6  a      E    6 a   e  6b     E   6b    e   6c

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Na nossa placa ficou faltando o resistor de 47k  - 47.000 Ohms (amarelo 4  roxo 7 e laranja 3 -zeros- )

Que será ligado entre a base do transistor ilha 1 e o coletor ilha 3

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Soldando os fios para o capacitor variável (externo). Soldar um fio encapado de 10 cm partindo da ilha 7 e outro partindo da ilha 4. Soldar nos terminais do capacitor variável as outras extremidades.

Soldar um fio vermelho para o positivo + com 10 cm partindo da ilha 3

Soldar um fio preto para o negativo -  com 10 cm partindo da ilha 4

Soldar um fio com 10 cm para a saída do sinal ilha 5.

Termos então :

1

2

3

4

5

6a

6

4

6b

7

Ao capacitor variável

Negativo

Saída de sinal

Positivo +

Testes :

1.Antes de ligar verifique se não há ligações com curto circuito devido a excesso de solda.

2.Verifique se tudo foi soldado adequadamente.

3.Verique se os lides do transistor estão ligados corretamente.

Caso você tenha um receptor de 40m ou um rádio que receba ondas curtas OC verifique se abrange os 7 MHz ou os 14 MHz.

Ligue os terminais em uma fonte de alimentação de 7,5 a 15 Volts  corrente continua (DC) aos terminais Negativo e Positivo.

Caso você tiver um multímetro é aconselhável conecta-lo para medirmos o consumo de corrente e proteger o circuito/fonte de um possível curto-circuito. Caso não tenha pule esta parte.

"Coloque o multímetro na escala para medir 20 ou 30 mA (DCmA) conecte a ponta + do multímetro no terminal positivo da fonte e o terminal - (comum) no positivo do nosso VXO. O terminal negativo da fonte vai diretamente conectado ao negativo do VXO.

Ao ligar a fonte se tiver tudo certo teremos um consumo entre 5 e 10mA, dependendo da tensão da fonte. Correntes maiores são sinais de problemas, caso o multímetro indique para menos voce inverteu as pontas + com - , caso a leitura seja fim de escala DESLIGUE IMEDIATAMENTE temos um curto-circuito ou o transistor esta com os terminais invertidos. Corrija os problemas até obter o acima descrito."

Ligue os terminais do nosso VXO aos da fonte de alimentação certificando-se das polaridades.

Verifique em um receptor se o sinal pode ser ouvido por volta de 7 ou  no dobro em 14 MHz.

Ou coloque um diodo Led entre o nosso fio de saída e o terminal terra o Led deverá se acender.

Outros testes poderão ser feitos construindo um voltímetro de RF com  4 componentes e utilizado em conjunto com o multímetro. Este aparelho descreveremos nos ajustes finais e na medição de potencia.

A seguir descreveremos

- A montagem da etapa de potencia de RF e mixer de recepção.

- Montagem do monitor de CW (side tone).

- Interconexão dos modulos e ajustes.

Pixie com Ressonador Cerâmico

- Montagem com VXO cerâmico

- Montagem do Buffer (amplificador de RF para o VXO cerâmico).

- Montagem do estabilizador de tensão para o VXO.

- Problemas e soluções.

- Melhorando o Pixie

49er Tupiniquim

- Montando o 49er tupiniquim (aproveitando alguns modulos do pixie ou montando-os novamente)