APROVEITANDO AO MÁXIMO A SUCATA

No ano de 2001 iniciei um trabalho com o intuito de ajudar aos colegas iniciantes em radioamadorismo bem como a colegas de baixa renda ou morador em local com poucos recursos de componentes. Talvez durante todo este tempo com altas e baixas na motivação ainda existe algo que me anima a continuar.

Foi em 2001 que iniciei uma procura por materiais eletrônicos em sucata, passo agora algumas informações de como conseguir sucata, qual tipo de sucata é útil, o que podemos fazer com o material obtido, como identificar e como testar.

Ferramentas

Para obter componentes precisamos dessolda-los das placas, para isso necessitamos de algumas ferramentas básicas :

01 Alicate de bico fino se você tem um é importante que fechando ele as duas pontas (bico) fiquem alinhadas mesmo forçando para desalinha-las. Caso você não tenha é possível encontrar nas lojas de R$1,99 (se bem que custam um pouco mais), estes servem perfeitamente. NUNCA UTILIZE ESTES ALICATES para outros fins que possam desalinhar as pontas !

01 Alicate de corte para radio / TV . Também servem os encontrados nas lojas de R$1,99. NUNCA corte outra coisa que não seja fio de cobre !

01 Chave de fenda de fenda (tipo borne) com ponta de 2 a 3mm com 15 a 20 cm de comprimento.

01 Ferro de solda de 30 a 40Watts o ideal é com ponta cerâmica, custa em torno de R$35,00, e tem uma durabilidade da ponta excelente. Outros tipos servem, mas quem utilizar pelo menos 2 vezes por semana é recomendável o mais caro. Nas lojas de R$1,99 encontramos um tipo de 25W com cabo de madeira que para mim durou 3 meses (limando sempre a ponta desgastada) e depois de queimado aproveitei o cabo de alimentação (R$1,00 na loja de eletrônica) e o cabo de madeira virou cabo de lima (R$0,40 na loja de ferragens).

01 Ferro de solda de 100 a 150Watts este parrudo deve ser do tipo comum.

Para a ponta do ferro de solda durar mais é importante limpa-las sempre com uma esponja ou pano velho umedecido principalmente ao desliga-los.

01 Morsa pequena (aprox 10cm) que deve ser fixada em uma madeira ligeiramente maior. Esta morsa pode ser encontrada no R$1,99. Elas são utilizadas para fixar o circuito a ser desmontado (terceira mão).

01 Grampo de marceneiro ou sargento (tem no R$1,99) com uns 30 cm de comprimento, utilizamos para prender a morsa na bancada (ou mesa) pela tábua de fixação.

01 Rolo de solda de rádio (para eletrônica com fluxo).

Que tipo de sucata  ?

Como dizem os espanhóis tudo pode ser reaproveitado !

A sucata de material elétrico tem muita coisa para nós, bem como de material de construção e de mecânica, mas a de eletrônica é a mais importante.

O que devemos procurar ?

Depende do nosso objetivo, se estamos montando uma antena dipolo, precisaremos de fio, de isoladores, de fios de nylon, mastro, fixação etc.

Onde encontrar !

Vamos por partes

Sucata tem nos chamados (em SP) ferro-velho deposito de sucata (metal, vidro, papel etc.) que intermedia a reciclagem - Ai encontramos de tudo, geralmente a um custo muito baixo - pechinchar é recomendado. Leve consigo alguma ferramenta as vezes é necessário desmontar algo antes de comprar, nos tempos de garoto (1964) eu testava válvulas (continuidade de filamento e curtos internos).

Peça para amigos e parentes que não joguem fora qualquer coisa elétrica / eletrônica, que dêem para você !

Muita coisa eu consegui em oficinas de conserto, eles costumam depenar alguma coisa, mas o que nos interessa fica lá. Assim procure fazer amizade com eles, pois a caixa de sucata que eles tem é muito rica !

Outro lugar é onde você trabalha, a manutenção é outro lugar que merece atenção, diariamente queimam aparelhos que são substituídos, pois não vale a pena nem abrir para ver o que aconteceu. Um exemplo são telefones de tecla que com o tempo ficam com problemas de mau contato devido a umidade um novo custa R$25,00 e o velho é sucateado completamente.

A sucata

Telefone  :  estes aparelhos tem

um microfone de carvão que tem um ganho elevado mas precisa de uma alimentação de CC e um transformador.

fones de baixa impedancia (caso for dos antigos a disco), internamente tem um filtro de 500Hz para a chamada

alguns contatos elétricos que servem para montarmos um manipulador de telegrafia.

Telefone de teclas :

microfone de eletreto (diâmetro de uns 2 cm) com um circuito apropriado pode ser utilizado

fone de média impedancia servem para rádios galena e para fone de ouvido

circuito impresso eletrônico

com circuitos integrados dedicados (memória de números, campainha)

transistores bipolares de uso comum - aplicação baixa frequência, áudio, fontes

resistores comuns e de precisão

capacitores de poliester

diodos de sinal de silício equivalentes ao 1N4148

cristal de 3579kHz ou ressonador cerâmico

diodos retificadores 1N400X (X=2 a 7)

capacitores eletrolíticos

campainha (piezoelétrica ou magnética)

circuito impresso cobreado é possível aproveitar em alguns casos parte da área cobreada, virgem ou a parte dos retificadores soldados (ponte) para uso em fontes de alimentação.

Reatores eletrônicos e lampadas fluorescentes com soquete de rosca

Bobinas de alta reatancia para uso em filtros de áudio ou aproveitamento de fios e do núcleo de ferrite

Toroide os reatores da marca Philips tem toroides melhores.

FET de potência tipo como IRF820, utilizado em amplificadores de potência QRO pelos indianos (procurar por RM96 transceiver na Internet), pode ser utilizado em fontes de CC com regulador de potência ou como chave (relê) eletrônica.

Diodos de sinal tipo 1N4148

Diodos Zener tipo BZX

Diodos retificadores tipo 1N4004

Capacitores eletroliticos 32µF x  160 V

Resistores, capacitores

Eliminadores de Pilha

Diodos 1N4004

Capacitor eletrolitico

Transformador  - se estiver queimado - aproveite os fios

Fio de alimentação com plug

Conectores e chaves

Caixa

Estabilizador de tensão

Idem aos eliminadores de pilha com as seguintes ressalvas :

O transformador não pode ser utilizado para outros fins, somente o fio é aproveitável.

Existem outros componentes eletrônicos como :

Tiristores

Reles

Circuitos integrados lm324 ou lm339 que podem ser utilizados

Transistores de uso geral (RF e áudio)

Relógios despertadores

Cristal de 32kHz para uso em clocks, indicadores de frequência, contadores e pll

Raramente é possível aproveitar o circuito integrado que tem 0,5Hz na saída e serve para as mesmas finalidades do cristal

Fio do solenóide que aciona o ponteiro

Telefone sem fio

São na verdade dois transmissores e dois receptores funcionando em faixas diferentes (modelos de 49MHz). Neles encontramos de tudo um pouco. Tenho dois na sucata, penso em modifica-los para 6metros !

Desmontando teremos transformadores de RF, indutores, cristais, ressonadores, semicondutores etc. enfim uma sucata rica !

TVs  - Vídeo Cassete

Dão uma boa sucata, retire tudo que for possível, tenha cuidado com o seletor de canais.

Rádios

Única fonte de capacitores variáveis !

Restante como em TV.

Placas de PC

Indutores, Bead de passagem (ferrites com um fio moldado) útil em alimentação de RF, em placas de vídeo cristais de 14,3MHz, CIs , osciladores híbridos tem a frequência estampada (blocos geralmente retangulares com 4 terminais - veremos como testa-los e identificação dos terminais).

Nestas placas temos uma infinidade de jumpers, são terminais soldados de cor dourada dessolde-os guarde também o isolante preto e os próprios jumpers removíveis (fêmea). São úteis como chave seletora on board e se encaixam perfeitamente em placas de circuito impresso padrão.

Exemplo do uso de Jumpers - tirado do livro : Radio Receivers, from detector to

stereophonic device  Author: Miomir Filipovic, B.Sc.EE

Soquetes retire-os.

Parte do circuito impresso que vai encaixado no soquete (trilhas) corte-os podem servir para a montagem de CIs (tem o espaçamento certo).

Em placas antigas o CI da Bios na verdade era uma eprom caso tiver um selo de proteção remova-o se tiver a janela de apagamento UV - guarde.

Outro componente figurinha é um capacitor de altíssima capacitância 5F que parece um eletrolitico gordinho, não aparece em todas as placas.

Continua ...