Atila Başkoçak, Amatör Telsizci, TA1DX

Güvenlik Sertifikası için Gerekli Bilgiler:

| İstasyon Koordinatları: |  |
| --- | --- |
| Kullanılan Frekans: | Amatör Bantlar (3,5-7-14-21 ve 28 MHz) Ölçümler 14 MHz e göre yapılmıştır |
| Cihaz Çıkış Gücü: | 100 w |
| Anten Cinsi: | Yatay dipol anten |
| Anten Kazancı: | 0 dB-2,15 dBi |
| Anten Yayın Patterni | Ekte verilmiştir, |
| Yetkisiz Erişim | Antenler Bina çatısına kurulmuş olup, Çatı kilitlidir, anahtarı site yönetimindedir. |
| Güvenlik Mesafesi Hesabı | Aşağıdaki formül vasıtasıyla hesaplanmıştır. |
|  | P: Watt olarak cihaz çıkış gücü, G: Anten kazancı (dBi), E: Elektrik alan limit değeri (V/m.) Yönetmelikte yayınlanan tabloya göre HF kısa dalga için 15 MHz. baz alınarak 7 V/m. olarak alınmalıdır. d: Güvenlik mesafesi, (metre) P=100 Watt çıkış gücü için, G= 2,15 dBi E= 7 V/m Alındığı zaman d=10,02 metre çıkmaktadır. |
| Sağlık Kuruluşu-Okul | Okul ve sağlık kuruluşları, istasyonuma en az 500 er metre uzaklıkta bulunmaktadır |
| Ölçekli Yerleşim Krokisi | Ekte verilmiştir |
| Ölçekli Anten Montaj Krokisi | Ekte verilmiştir. |
| Topraklama sistemi | Cihazım binanın topraklama sistemine bağlanmış olup Toprak Direnci 5 ohm dan azdır. |
| Paratoner | Antenimin kurulu olduğu C107 blok’a 20 m mesafede ve antenden 4 m yükseklikte C106 Blok ve C 109 Blok üzerlerinde paratoner vardır. |
| Sivil Havacılık Tedbirleri | Böyle bir sistem kurulması gerekmemektedir. |

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu BEYAN EDERİM. ..  /..  /2002