XE2JHO
Fís. Jorge Humberto Olivares Vázquez
Radio Club Potosino


	Clase de Emisión
	Designación

	3.1 Modulación de amplitud:
Emisión en la cual la portadora principal está modulada en amplitud (incluidos los casos en que las subportadoras tengan modulación angular).

	Doble banda lateral, un solo canal con información cuantificada o digital, sin utilizar una subportadora moduladora:

	Telegrafía (para recepción acústica)
	A1A

	Telegrafía (para recepción automática)
	A1B

	Facsímil
	A1C

	Transmisión de datos, telemedida, telemando
	A1D

	Doble banda lateral, un solo canal con información cuantificada o digital, utilizando una subportadora moduladora:

	Telegrafía (para recepción acústica)
	A2A

	Telegrafía (para recepción automática)
	A2B

	Facsímil
	A2C

	Transmisión de datos, telemedida, telecontrol
	A2D

	Doble banda lateral, un solo canal con información analógica:

	Facsímil
	A3C

	Telefonía (1)
	A3E

	Televisión (vídeo)
	A3F

	Doble banda lateral, dos o más canales con información cuantificada o digital:

	Telegrafía (para recepción automática)
	A7B

	Banda lateral residual, un solo canal con información analógica:

	Televisión (vídeo)
	C3F

	Banda lateral única, portadora completa, un solo canal con información analógica:

	Telefonía (1)
	H3E

	Banda lateral única, portadora suprimida, un solo canal con información cuantificada o digital, utilizando una subportadora moduladora:

	Telegrafía (para recepción acústica)
	J2A

	Telegrafía (para recepción automática)
	J2B

	Facsímil
	J2C

	Transmisión de datos, telemedida, telecontrol
	J2D

	Banda lateral única, portadora suprimida, un solo canal con información analógica:

	Facsímil
	J3C

	Telefonía (2)
	J3E

	Televisión (vídeo)
	J3F

	Banda lateral única, portadora suprimida, dos o más canales con información cuantificada o digital:

	Telegrafía (para recepción automática)
	J7B

	Banda lateral única, portadora reducida o de nivel variable, un solo canal con información analógica:

	Telefonía (3)
	R3E

	


	3.2 Modulación de frecuencias (F) o modulación de fase (G) = Emisión en la que la portadora principal tiene modulación angular.

	Un solo canal con información cuantificada o digital, sin utilizar una subportadora moduladora:

	Telegrafía (para recepción acústica)
	F1A, G1A

	Telegrafía (para recepción automática)
	F1B, G1B

	Facsímil
	F1C, G1C

	Transmisión de datos, Telemedida, Telemando
	F1D, G1D

	Un solo canal con información cuantificada o digital, utilizando una subportadora moduladora:

	Telegrafía (para recepción acústica)
	F2A, G2A

	Telegrafía (para recepción automática)
	F2B, G2B

	Facsímil
	F2C, G2C

	Transmisión de datos, telemedida, telecontrol
	F2D, G2D

	Un solo canal con información analógica:

	Facsímil
	F3C, G3C

	Telefonía
	F3E, G3E

	Televisión (vídeo)
	F3F, G3F

	Dos o más canales con información cuantificada o digital:

	Telegrafía (para recepción automática)
	F7B, G7B


