MODIFICA POTENZA E BANDE SU MIDLAND G7

POWER OUTPUT AND BAND SETTING ON MIDLAND G7

Русский:

Для изменения конфигурации станции, снимите крышку отсека батареи, выньте аккумуляторы, открутите крепежные винты, откройте станцию, найдите указанные выше перемычки. Для получения нужной Вам конфигурации приведите в соответствие нужной строчке.

JP1     JP2

0         0          LPD 69 CH solo bassa potenza

0         1          PMR 8 CH(alta/bassa potenza) + LPD 69 CH (solo bassa potenza) CONDIZIONE

DI DEFAULT

1         0          PMR 8 (alta/bassa potenza)

1         1          PMR 8 CH(alta/bassa potenza) + LPD 69 CH(alta/bassa potenza)

Обратите внимание: с закрытым JS3, радиостанция излучает 500 мВт в положении Hi и 10мВт  в положении Lo в PMR и 10 мВт в LPD.

1 = открыто

0 = закрыто

Если Вы открываете JS3:

диапазон LPD

в режиме Hi 3 Watt

в режиме Lo 500 mW

диапазон  PMR

в режиме  Hi 3 Watt

в режиме Lo 1.5 Watt

Prima                                                                    Dopo

English:

Remove the screw side package batteries, open the radio and look for the jumper (like above picture), follow below your configuration:

JP1     JP2

0         0          LPD 69 CH only LO power

0         1          PMR 8 CH(HI/LO power) + LPD 69 CH (only LO power) DEFAULT SETTING

1         0          PMR 8 (HI/LO power)

1         1          PMR 8 CH(HI/LO power) + LPD 69 CH(HI/LO power)

NOTE: JS3 closed (default setting) the radio transmits with high power of 500 mW and low power 10 mW, in PMR channels, while LPD channels to 10 mW).

1 = open

0 = close

If you open JS3 you have the modify of power output:

LPD Band

HI power3 Watt

LO power 0.500 mW

PMR Band

HI power 3 Watt

LO power 1.5 Watt

Attention: if you find trouble to close perfectly the chassis (near to antenna) is sufficient remove a little bit the plastic like below pictures.

BEFORE							AFTER