Dragoslav Dobri~i}, YU1AW.

Jagi antene bez misterije (5)

## NAPAJANJE ANTENA

U prethodnim brojevima smo razmotrili ve}inu osobina jagi antena koje se danas koriste u amaterskim radio-kominkacijama.

Deo antenskog sistema o kome do sada nije bilo govora je napojni kabl. On je neophodan kako bi se primljeni radio signal od antene doveo do prijemnika, odnosno VF snaga iz predajnika.

Kablovi koji se koriste u ove svrhe dele se u dve grupe i to: simetri~ne i asimetri~ne.

Oba ova naziva odnose se na to da li je jedan od dva postoje}a provodnika elektri~no vezan za zemlju ili ne.

“Tvin-lid” kabl

Oni kablovi ~iji ni jedan provodnik nije vezan za zemlju nazivaju se dvo`i~nim smetri~nim vodovima. Stariji ~itaoci se sigurno se}aju da su se u ranim danima televizije koristili pljosnati, plastikom prevu~eni kablovi tzv. “tvin-lid”(engl. tween-lead). Danas su ih potpuno potisnuli koaksijalni kablovi.

Simetri~ni vodovi se sastoje od dva, na odre|enom odstojanju postavljena, paralelna, bakarna provodnika, izme|u kojih je plastika, obi~no polietilen, koja predstavlja izolator, ali ujedno obezbe|uje i odr`avanje stalnog odstojanja izme|u vodova.

Ovi vodovi imaju dosta visoku karakteristi~nu impedansu, koja zavisi od debljine i rastojanja provodnika, i uglavnom se grade za vrednosti od 200-600 oma.

Simetri~ni dvo`i~ni vodovi najvi{e se koriste u profesionalnoj predajnoj i prijemnoj tehnici na srednjim i kratkim talasima, ali u poslednje vreme i na VHF i UHF podru~ju za radio-amaterske EME i DX antenske sisteme. Zbog svoje relativno visoke karakteristi~ne impedanse i ~injenice da se glavnina elektri~nog polja nalazi u vazduhu izme|u provodika, a samo mali deo u relativno tankom izolacionom materijalu, ovi vodovi imaju vrlo male gubitke, naro~ito na ni`im frekvencijama.

Sa porastom frekvencije, a posebno na UHF podru~ju, po~inju da dominiraju negativni efekti i gubici postaju nesrazmerno ve}i.

Osnovna slabost tvin-lid kablova i simetri~nih vodova uop{te, je njihova velika osetljivost na okolinu. Atmosferski uticaji, poput ki{e, snega, leda i inja, na karakteristike kabla su ponekad nedozvoljeno veliki. Osim toga metalni predmeti u blizini kabla, kao {to je antenski stub, oluk, metalni krov i drugo, mogu do te mere da pokvare karakteristike napojnog voda da je on prakti~no neupotrebljiv. Ovo se re{ava tako {to se koriste odstojnici koji vode kabl na rastojanju od nekih 20-30 cm od zida ili drugih objekata kako bi se izbegli svi nepovoljni uticaji okolnih objekata na kabl.

Osim toga tvin-lid kabl ili otvoreni vod ima tu jako lo{u osobinu da mu plastika vremenom na suncu i mrazu ispuca i vlaga napada bakarne vodove tako da je ve} posle par godine bio potpuno neupotrebljiv.

Koaksijalni kabl

Nesimetri~ni kabl podrazumeva da je jedan njegov provodnik elektri~no vezan za “masu” tj. zemlju.

Koaksijalni kabl, kao {to mu i samo ime ka`e, predstavlja takav kabl gde je oko jednog provodnika, postavljen drugi, ali tako da sa svih strana zatvara elektromagnetno polje, tj. nalazi se svuda oko njega. Na ovaj na~in je spre~eno da se elektromagnetno polje nalazi “izvan” kabla, kao {to je to slu~aj kod tvin-lida. Prakti~no je drugi provodnik u obliku cevi kroz koju se koaksijalno prote`e prvi provodnik. Vezivanjem ovog drugog, spolja{njeg provodnika na masu prakti~no smo onemogu}ili bilo kakve spoljne uticaje na elektromagnetni signal unutar kabla i time otklonili glavni nedostatak tvin-lid kablova. Zato je va`no da spoljni provodnik koaksijalnog kabla ima dobru elektri~nu “masu”.

Me|utim ovakva konstrukcija kabla je “pla}ena” znatno ni`om karakteristi~nom impedansom kabla, obi~no 50-75 oma, ve}im gubicima u kablu i ve}om proizvodnom cenom.

Pove}ani gubici su posledica toga {to se elektromagnetno polje u kablu nalazi u plasti~nom izolatoru koji uvek ima ve}e gubitke od vazduha. Me|utim u poslednje vreme se ovaj nedostatak ubla`ava proizvodnjom tzv. penastih izolatora, koji su, kao {to im samo ime ka`e, sastavljeni od plastike i mehuri}a vazduha u njoj. Proizvode se i kablovi sa rupicama, kanalima, spiralama, zvezdama ili drugim re{enjima u plastici, a sve u cilju pove}anja zapremine vazduha u odnosu na zapreminu plasti~ne mase u kablu.

Karakteristi~na impedansa koaksijalnog kabla, koja zavisi od dielektrika i geometrije, tj. odnosa dimenzija oba provodnika, tako|e uti~e na gubitke. Proporcionalno najmanje gubitke imaju kablovi od oko 77 oma. Upravo zato se u prijemnoj radio i TV tehnici koriste kablovi sa karakteristi~nom impedansom od 75 oma. Me|utim, kada je u pitanju neko drugo svojstvo koaksijalnog kabla, onda izbor kakarakteristi~ne impedanse mo`e da bude i druga~iji. Na primer u profesionalnoj predajnoj i prijemnoj radio i TV tehnici koriste se kablovi karakteristi~ne impedanse od 50 oma jer oni mogu da prenesu proporcionalno najve}u VF snagu. Dok u nekim drugim aplikacijama koje rade sa vrlo visokim naponima koriste se kablovi od oko 30 oma jer oni imaju najve}i probojni napon, tj. izdr`avaju proporcionalno najve}e VF napone.

Kvalitet koaksijalnog kabla defini{u njegovi VF gubici, koji obi~no eksponencijalno rastu sa frekvencijom, ta~nost impedanse, oklopljenost tj.  “VF prozra~nost” spoljneg provodnika, mehani~ke karakteristike kao {to su otpornost na atmosferske uticaje, savitljivost itd. Specijalne vrste kablova mogu biti predvi|ene za ukopavanje u zemlju ili za vazdu{no vo|enje pomo}u bandera. Prvi imaju dodatnu za{titu od vlage i mehani~kih o{te}enja a drugi i ~eli~nu nose}u sajlu.

Kablovi koji se koriste u prijemnoj radio i TV tehnici su obi~no od penastog polietilena, impedanse 75, oma sa gubicima koji se kre}u od oko 20-30 dB na 100 m du`ine pri 800 MHz. Naravno ima i mnogo lo{ijih kablova ~ije slabljenje ide i do 40 dB na 100 m pri 800 MHz.

Zato pri kupovini kabla treba o ovome voditi ra~una!

Dve leve noge

Interesantno je da su gotovo sve jagi antene koje se danas koriste me|u radio-amaterima tako sagra|ene da imaju izlaz za simetri~no napajanje. Ovo je, ustvari, logi~na posledica ~injenice da su osnovni elementi ve}ine antena polutalasni rezonantni dipoli, koji su napajani simetri~no u sredini, tj. u ta~ki niske impedanse.

Sve pomenute mane simetri~nog otvorenog voda (“tvin-lida”) i sve prednosti koje nudi upotreba koaksijalnog voda, pogotovo na UHF podru~ju, u~inile su da je danas gotovo pravilo da se sve antene napajaju koaksijalnim kablovima.

Me|utim, jednostavno spajanje nesimetri~nog kabla na simetri~nu antenu, za nju je isto kao za vas kada obujete dve leve cipele!

Sve dobre osobine antenskog sistema su ovim nepromi{ljenim zahvatom degradirane. Oslabljen signal, refleksije i prodiranje smetnji preko napojnog kabla su posledice “hoda sa dve leve noge”.

Tako|e, nastavljanje i spajanje tvin-lid kabla na koaksijalni kabl se nikako ne preporu~uje osim preko odgovaraju}eg baluna, koji }e izvr{iti neophodno simetriranje i eventualnu potrebnu transformaciju impedanse.

[irokopojasni balun

Zato pravilno povezivanje zahteva i odre|eni dodatni elemenat - BALUN (skra}eno od engl. izraza: BALance to UNbalance) - za prelazak sa simetri~nog na nesimetri~no napajanje uz transformaciju impedanse u odnosu od 4:1. U ove svrhe mo`e se iskoristiti vi{e razli~itih na~ina prelaska sa jedne na drugu vrstu napajanja, zavisno od toga da li nam je potrebno da ovaj transformator bude frekvencijski {irokopojasan ili ne.

Kada imamo potrebu za transformacijom u vrlo {irokom opsegu frekvencija pribegava se kori{}enju posebnih feritnih transformatora, koji uz ne{to malo vi{e sopstvenih gubitaka relativno uspe{no obavljaju ovaj zadatak. Simetri~no-asimetri~ni transformatori obi~no su tako proizvedeni da ujedno i vr{e transformaciju impedanse u odnosu 4:1. Me|utim ima i onih koji su predvi|eni za rad u sistemima gde nije potrebno izvr{iti transformaciju, tj. ~iji je odnos transformacije 1:1, pa shodno potrebi, tj. odnosu impedanse koaksijalnog kabla i impedanse antene, treba izabrati odgovaraju}i.

Prilikom emitovanja sa ovakvim antenama treba voditi ra~una o maksimalnoj frekvenciji i snazi koju mo`e da podnese upotrebljeni feritni transformator. Na VHF i UHF podru~ju retko se koriste ovakvi feritni baluni za predajne antene zbog povecanih gubitaka.

Uskopojasni balun

Za uskopojasnu upotrebu, zna~i kada nam nije neophodna velika frekvencijska {irokopojasnost, koriste se transformatori koji su sagra|eni od odse~aka vodova koji obavljaju obe funkcije: i simetriranje napajanja i transformaciju impedanse. I ovde postoje tipovi transformatora sa i bez transformacije impedanse koji se koriste prema potrebi. U slu~ajevima kada je potrebna transformacija 4:1 koristi se tzv. “U” polutalasna petlja napravljena od koaksijalnog kabla, koja je vezana tako da na simetri~nom priklju~ku antene osigurava neophodan protivfazni stav napona.

Kada nije potrebna transformacija impedanse koristi se tzv. ~etvrt-talasna “bazuka” ili “rukav” oko napojnog voda koji obezbe|uje simetriranje napajanja antene. Naravno postoji jo{ mnogo drugih na~ina da se izvr{i neophodno simetriranje napajanja simetri~nih antena nesimetri~nim kablovima i svi se oni u pogodnim trenucima mogu sa manje ili vi{e uspeha iskoristiti.

- nastavice se -